УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  Минтранса России

от _______________ № ____

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
в морском порту Посьет

I. Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Посьет (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Посьет (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной  лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах судов к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

II.	Описание морского порта Посьет

- Морской порт расположен на побережье Японского моря, акватория морского порта включает в себя 3 участка.

Участок № 1 расположен в северной части  бухты рейд Паллада, вдающейся в западный берег залива Посьет между мысом Шелягина и юго-восточной оконечностью полуострова Краббемысом Дегера, и в западной части бухты Новгородская;

Участок № 2  расположен  в вершине бухты Славянка, вдающейся в берег между мысами Славянка и Мальцева, в 2,3 мили к северо-северо-западу от мыса Славянка, в юго-западной части Славянского залива и включает в себя бухту Нерпа.

На участке № 2 расположен морской терминал «Славянка».

Участок № 3 расположен в бухте Наездник и вдаётся в южный берег бухты Северная в 6 кабельтовых к западу от мыса Мальцева.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 684-р).

- Судоходство в морском порту осуществляется в гидрометеорологических условиях, характеризующихся периодическими туманами, сменой направления ветра  и существенными различиями этих направлений в зависимости от участка акватории морского порта.

В морском порту действуют приливо-отливные течения, средняя скорость которых меняется от 0,2 до 2 узлов.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно и имеет грузо-пассажирские постоянные многосторонние пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.)

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Морской порт осуществляет пассажирские перевозки, операции с грузами, включая опасные грузы 3 и 4 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- В морском порту осуществляется снабжение судов бункером.

- Сведения о фарватере и подходном канале морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о якорных местах и районе ожидания приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах очень высокой частоты (далее – ОВЧ), используемых в  морском порту, приведены приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской  порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением района ожидания, сведения о котором приведены в приложении № 3 к настоящим обязательным постановлениям.

- В морском порту при льдообразовании на акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов.

Границы района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

III. Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Заход судов на Участок № 1 морского порта осуществляется по фарватеру.

Заход судов на Участок № 2 морского порта осуществляется через южный проход, расположенный между мысом Брюса и островом Герасимова, и далее по подходному каналу.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Оформление капитаном морского порта приходов в морской порт и выходов из морского порта судов, совершающих плавание исключительно на акватории морского порта, а также выходящих за границы акватории морского порта, с возвращением в морской порт (далее – суда местного плавания), при условии, что продолжительность разового пребывания судна за границами морского порта не превышает 72 часов, не производится.

Разрешение на плавание таких судов на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в тот же морской порт выдается капитаном морского порта на срок не более 90 дней.  Срок действия указанного в настоящем абзаце разрешения не может превышать срок действия любого из судовых документов.

IV. Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно в 20.00 часов по местному времени на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 18 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www.pma.ru.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов системой управления движением судов (далее – СУДС). До начала движения судно должно запросить разрешение СУДС.

- Движение судов, следующих в морской порт и из морского порта, осуществляется по установленным схемам разделения движения судов, рекомендованным путям.

- Подход судов к морскому терминалу «Славянка» осуществляется по подходному каналу.

- На акватории морского порта суда должны двигаться с минимальной скоростью, позволяющей безопасно управлять судном.

- На акватории морского порта не допускается обгон, плавание с вытравленной якорной цепью, лежание в дрейфе.

- Место приема и высадки лоцмана для судов, следующих в морской порт на Участок № 1 и  из морского порта с Участка № 1, находится в точке с координатами 42°36'00" северной широты и 130°49'00" восточной долготы.

- Место приема и высадки лоцмана для судов, следующих в морской порт на Участок № 2 и из морского порта с Участка № 2, находится в точке с координатами 42°53'27" северной широты и 131°25'49"  восточной долготы.

- От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются:

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее  суда портового флота);

суда длиной менее 50 метров и валовой вместимостью менее 500.

- Лоцманская проводка судна с неисправными винторулевым комплексом, судовой энергетической установкой (далее  СЭУ) или якорным устройством осуществляется при наличии буксирного обеспечения судна.

- Суда обеспечиваются лоцманами на основании заявок в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту с учетом требований пункта 31 Общих правил. Отмена ранее поданной заявки должна быть произведена не менее чем за 1 час до заявленного времени начала лоцманской проводки судна.

- При подходе к морскому порту главные двигатели судов должны быть готовыми к выполнению маневров, якоря должны быть готовы к немедленной отдаче.

- На фарватере установлено одностороннее движение судов, за исключением маломерных судов, направление которого рекомендуется СУДС в зависимости от интенсивности судоходства в бухте Посьет.

- Движение судов в морском порту разрешается при видимости не менее 1 мили:

судам длиной более 150 метров и/или валовой вместимостью более 10 000 при скорости ветра не более 10 метров в секунду;

судам длиной менее 150 метров и/или валовой вместимостью менее 10 000 при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- Суда, имеющие осадку от 7до 8,9 метров, следуют на Участок № 2  придерживаясь оси  подходного канала.

- На Участке № 2 и подходном канале установлено одностороннее движение судов, направление которого рекомендуется СУДС в зависимости от интенсивности судоходства на Участке № 2.

При плавании судов на участке № 2 запрещается отдача якорей на расстоянии менее 100 метров от плавдоков.

В районе плавдоков суда должны двигаться с минимальной скоростью, обеспечивающей управляемость судна.

- Суда с динамическим принципом поддержания на  подходном канале должны следовать в водоизмещающем режиме со скоростью не более 6 узлов.

- Маломерным судам не допускается:

- плавание вблизи якорных стоянок, создающее помехи судам;

- плавание без осуществления радиосвязи с СУДС и капитаном морского порта;

- пересечение курса впереди по носу другого судна и маневрирование в непосредственной близости от осуществляющих движение судов, работающих земснарядов и плавучих кранов;

- подход к причалам морского порта без разрешения капитана порта;

плавание при скорости ветра более 12 метров в секунду, высоте волны более 1 метра, видимости менее 0,5 морские мили.

- В морском порту для судов длиной более 50 метров и/или валовой вместимостью более 500 осуществляется обязательное буксирное обеспечение движения судов, швартовки, перешвартовки, прохода подходного канала, перетяжек указанных судов на длину более длины корпуса судна.

- На Участке № 2  и подходном канале буксировка осуществляется:

способом «за кормой»  одного судна длиной свыше 50 метров  или двух судов при общей длине буксирной линии не более 100 метров и при скорости ветра не более 10 метров в секунду;

способом «лагом»  несамоходных судов;

«методом толкания»  лихтеров,  не более двух судов одновременно и при условии, что общая ширина буксируемых судов не превышает 18 метров.

- Буксировка более одного судна с опасным грузом на борту или буксировка такого судна «лагом» не допускается.

- Буксировка судов с выведенными из эксплуатации главными двигателями, рулевым или якорным устройствами, плавкранов и крупнотоннажных судов и перестановка таких судов в морском  порту осуществляются при скорости ветра не более 10 метров в секунду.

- Буксировка судов с выведенными из строя главными двигателями или неисправным якорным устройством  Участке № 2 не допускается, за исключением случаев, когда такие суда признаются аварийными.

Буксировка таких судов и их швартовка к причалам морского порта осуществляется с разрешения капитана морского порта.

- Перевозка пассажиров  в морском порту разрешается при скорости ветра до 12 метров в секунду и/или волнении моря до 2 баллов и/или видимости не менее 0,5 морской мили.

V. Описание зон действия систем управления движением судов  
и правила плавания судов в этих зонах

- Региональная служба управления движением судов залива Петра Великого действует на акватории морского порта как портовая СУДС (далее – СУДС).

Зона действия СУДС на акватории морского порта состоит из секторов № 4 и № 5.

- Сектор № 4 включает Славянский залив и южную часть Амурского залива с прилегающей частью залива Петра Великого и ограничен:

в Амурском заливе – линией, соединяющей мыс Перевозный и мыс Васильева;

со стороны открытой части залива Петра Великого - линиями, соединяющими мыс Клерка, точку с координатами 42°46,00′ северной широты и  131°42,00′ восточной долготы, точку с координатами 42°53,00′ северной широты и 131°57,00′ восточной долготы  и мыс Тобизина.

Сектор №5 включает залив Посьета и ограничен с юго-востока линией, соединяющей мыс Суслова и мыс Гамова.

- Связь СУДС с судами в морском порту осуществляется на рабочем канале 71 ОВЧ, а также на каналах ОВЧ морского порта, приведенных в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям, позывной «Владивосток-Трафик».

- СУДС оповещает суда об ограничении движения  на акватории морского порта на каналах 67 и 16 ОВЧ. При объявлении ограничения движения суда обязаны  действовать в соответствии с указаниями СУДС.

VI. Правила стоянки судов в морском порту 
и указание их мест стоянки

- Стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в районе ожидания в заливе Посьет, и на якорных местах:

№ 1 4, 6  на Участке № 1;

№1 8 на Участке № 2.

- Суда, прибывающие в морской порт, должны иметь достаточное количество балласта для обеспечения управляемости судна, осадка носом должна быть не мене 25 процентов от максимальной осадки судна в грузу.

- Подход к причалам морского порта судов, имеющих крен более 5 градусов, не допускается.

- Суда, имеющие развитый пропульсивный комплекс и исправное носовое подруливающее устройство, с разрешения капитана морского порта могут осуществлять перетяжку вдоль причала с использованием одного портового буксира при:

расположении носового подруливающего устройства ниже действующей ватерлинии;

лоцманском обеспечении;

скорости ветра не более 12 метров в секунду и ветровом волнении не более 2 баллов;

отсутствии льда на акватории морского порта.

- Швартовка судов к пирсу № 2 в заливе Славянка осуществляется при осадке судна в грузу:

не более 7 метров - к западной стороне пирса (секции № 8-13);

не более 8 метров – к западной стороне пирса (секции № 8-13) при использовании дополнительных отбойных устройств, позволяющих обеспечивать расстояние между кордоном пирса и бортом судна 2 метра;

не более 8,9 метра – к западной стороне пирса (секции № 8-13) при использовании плавучего понтона шириной 8,2 метра между кордоном пирса и бортом судна;

не более 5,4 метра – к западной стороне пирса (секции № 2-7);

не более 6,5 метра – к восточной стороне пирса (секции № 8-13)

не более 7 метров – к восточной стороне пирса (секции № 8-13) при использовании дополнительных отбойных устройств, позволяющих обеспечивать расстояние между кордоном пирса и бортом судна 2 метра;

не более 5,7 метра – к восточной стороне пирса (секции № 2-7).

- О готовности причала  к швартовным операциям оператор причала сообщает капитану морского порта за 1 час до начала швартовных операций.

- При подготовке причала к швартовке судна:

обеспечивается достаточная свободная длина причала для швартовки судна;

причал освобождается от грузов, оборудования и других предметов, мешающих нормальной швартовке (отшвартовке);

прекращаются работы и движения всех видов транспорта в зоне швартовки;

в темное время суток обеспечивается достаточное освещение причала.

- Поперечная составляющая скорости судна, при касании отбойных устройств, не должна превышать 0,1 метров в секунду.

- Работа главных двигателей судов при швартовных операциях, на удалении менее 10 метров от причала, допускается только на малых оборотах.

- Не допускается  крепление швартовых тросов за отбойные устройства причалов. За одну причальную тумбу разрешается крепить не более 3 швартовых.

- Свободный запас длины причала между судами должен составлять не менее 15 метров.

- Швартовка судов длиной более 50 метров и/или валовой вместимостью более 500 осуществляется только при помощи буксиров.

- Причалы должны иметь соответствующую кранцевую защиту. На кордонах причалов должны быть указаны номера и длины причалов. Швартовые тумбы должны иметь нумерацию с указанием расстояния до соседних тумб.

- Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судна валовой вместимостью 300  швартовщик;

для судна валовой вместимостью от301 до 1500  2 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 1501 до 2500  3 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 2501 до 5000  4 швартовщика;

для судна валовой вместимостью от 5001 до 10000  6 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью от 10001 до 20000  8 швартовщиков;

для судна валовой вместимостью свыше 20000 - 10 швартовщиков.

Руководитель швартовщиков должен быть обеспечен радиосвязью с судном.

- Стоянка на якоре на акватории морского порта несамоходных судов без экипажа и судов с неисправными СЭУ, рулевым, якорным устройствами, неисправной ОВЧ радиостанцией допускается с разрешения капитана морского порта при наличии постоянного буксирного обеспечения такого несамоходного судна.

- На  Участке № 1 длительная стоянка судов не осуществляется.

- Стоянка на Участке № 1 танкеров, за исключением танкеров-бункеровщиков, с не дегазированными танками на акватории порта не допускается.

- Швартовка судов к причалу № 3 на Участке № 1 правым бортом осуществляется при наличии свободной причальной линии, равной не менее длины судна плюс 50 метров по носу швартуемого судна.

- Швартовные операции на Участке № 1допускаются при скорости ветра западного направления до 12 метров в секунду или при скорости ветра восточного направления до 10 метров в секунду.

- При скорости ветра свыше 12 метров в секунду и волнении свыше 1 метра на  Участке № 1 движение маломерных судов не допускается,  за исключением судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на  акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота).

Движение судов портового флота при скорости ветра свыше 12 метров в секунду и волнении свыше 1 метра осуществляется с разрешения капитана морского порта.

- Суда портового флота и маломерные суда при получении прогноза об ожидаемой скорости ветра свыше 20 метров в секунду  восточного направления по указанию капитана морского порта должны отойти от плавпирса и стать в укрытие у северо-западного берега полуострова Краббе или в бухте Постовая.

- При получении штормового предупреждения или при усилении ветра свыше 12 метров в секунду суда, стоящие на внешнем рейде, должны увеличить длину вытравленной якорь цепи, перевести энергетическую установку в состояние повышенной готовности, при необходимости отдать второй якорь, быть готовыми перейти на новое место якорной стоянки, выйти из морского порта.

- На судах, стоящих у причалов, при получении штормового предупреждения, должно быть заведено дополнительно необходимое количество швартовых тросов, достаточное для обеспечения безопасной стоянки судов.

- Суда длиной менее 50 метров в балласте, стоящие у причалов, должны выйти на внешний рейд с получением штормового предупреждения о скорости ветра более 20 метров в секунду восточного направления.

- Суда, стоящие у причалов вторым корпусом, должны быть ошвартованы к причалу или отведены на внешний рейд.

- Суда, стоящие на Участке № 1, при ожидаемой скорости ветра более 15 метров в секунду,  и суда, стоящие на Участке № 2, при ожидаемой скорости ветра более 20 метров в секунду, должны заблаговременно выйти из морского порта.

- Плавсредства у борта судов, стоящих на якоре, с получением штормового предупреждения должны быть заблаговременно убраны от борта.

- У пирса № 2 допускается стоянка судов производящих сливо-наливные операции, отстой, ремонтные работы.

- Стоянка танкеров у пирса № 2 допускается в один корпус.

- При стоянке танкера у пирса № 2 на баке и корме танкера должны быть приспущены до воды и закреплены стальные буксирные тросы должной длинны и прочности с заплетенными огонами.

- Стоянка судов у причалов и пирсов морского порта на Участке № 2 допускается не более чем в два корпуса.

- На Участке № 2 при ожидаемой скорости ветра более 15 метров в секунду объявляется штормовое предупреждение.

- На судах, стоящих у причалов, при получении штормового предупреждения, должно быть заведено дополнительно необходимое количество швартовных тросов, достаточное для обеспечения безопасной стоянки судов.

- В период действия штормового предупреждения или при фактической скорости ветра свыше 12 метров в секунду движение всех судов на Участке № 2 не допускается.

- Суда, стоящие на якоре, с получением штормового предупреждения или при фактическом усилении скорости ветра  свыше 15 метров в секунду любых направлений должны:

потравить якорь-цепь;

перевести энергетическую установку в состояние повышенной готовности;

при необходимости отдать второй якорь;

быть готовыми к смене якорной стоянки, выходу из морского порта по распоряжению капитана морского порта.

- При скорости ветра более 15 метров в секунду на  Участке № 2 не допускается:

стоянка на якоре буксирных судов с ошвартованными у борта несамоходными судами;

бункеровка судов, стоящих на якоре, топливом и горюче-смазочными материалами.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- Суда, заходящие в морской порт, должны иметь достаточные емкости для хранения судовых отходов в период нахождения в морском порту, обеспечивающие  хранение судовых отходов до места  их сдачи в другом морском порту, имеющем приемные сооружения для приема судовых отходов.

- Для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в морском порту используется якорная стоянка № 4 на Участке № 1 и якорная стоянка № 7 на Участке № 2.

- При проведении операций по сливу-наливу нефти и  нефтепродуктов, бункеровочных операций вокруг участвующих в операции судов устанавливается боновое ограждение.

VIII.	Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь между судами и службами морского порта осуществляется на каналах ОВЧ или по телефону.

- Суда, осуществляющие движение или стоящие на якоре на акватории морского порта, несут постоянную радиовахту на каналах 16 и  67 ОВЧ.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Ведение переговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на каналах 12, 16, 29, 67 ОВЧ в морском порту не допускается.

- Использование каналов ОВЧ для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

IX.	Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Акватория морского порта находится в зоне действия морских районов А1 и А2 ГМССБ, информационно связанных с морским спасательно-координационным центром (далее – МСКЦ) Владивосток.

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой трех базовых станций с зоной действия на акватории залива Петра Великого и прилегающем территориальном море, а также акватории до 20 миль за его пределами.

Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Туманная (42°34΄ северной широты и 131°11΄ восточной долготы), 70 миль.

Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Горсоветская (43°07΄ северной широты и 131°55΄ восточной долготы), 55 миль.

Радиус действия базовой станции, расположенной в городе Находка (42°51΄ северной широты и 132°5΄ восточной долготы), 45 миль.

- Рабочая зона морского района А2 ГМССБ покрывает акваторию Японского моря радиусом 150 миль с центром на мысе Поворотный, от побережья Корейского полуострова до точки с координатами 42°33΄ северной широты и 136°25΄ восточной долготы и далее до мыса Оларовского

X.	Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт  принимает суда:

на Участке № 1  длиной до 175 метров, шириной до 25 метров и осадкой до 8,6 метров в грузу;

на Участке № 2  длинной до  180 метров и осадкой до 8,9 метров.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Грузовые операции с использованием портальных кранов, автокранов и судовых погрузочных средств  в морском порту допускаются при скорости ветра до 15 метров в секунду, а с использованием плавкрана – при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- Не допускается складирование грузов на причалах морского порта в пределах полосы шириной не менее 2 метров от линии кордона причалов.

- Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- При появлении зыби на акватории морского порта необходимо контролировать продольные и вертикальные колебания судна, состояние швартовов. С появлением угрозы повреждения грузовых стендеров грузовые операции прекращаются и стендеры отсоединяются.

- Сведения о переработке опасных грузов

- На акватории морского порта осуществляется переработка опасных грузов 3 и 4 классов опасности ИМО.

- При грозовой метеорологической обстановке в морском порту все грузовые операции с опасными грузами прекращаются.

- Судно с опасным грузом на борту, судно, осуществляющее бункеровку, на акватории морского порта должно держать СЭУ в постоянной готовности для обеспечения незамедлительного отхода от причала.

- Бункеровка судов на Участке № 1 осуществляется на якорных местах           № 1 – 4 Участка № 1 и  в районе ожидания.

- При недостаточности на судне топлива для выхода из морского порта в район ожидания при объявлении штормового предупреждения и возвращения в морской порт бункеровка такого судна осуществляется у причала  при отсутствии грузовых операций на судне.

- Бункеровка судов  на Участке № 2 осуществляется у причалов и на якорных местах Участка № 2. При бункеровке судов валовой вместимостью 40000 на якорном месте № 8стоянка судов на якорных местах № 5 и 6 не допускается.

- На Участке № 2 сливо-наливные операции с нефтью и нефтепродуктами производятся на Пирсе №2.

- Нефтеналивное судно, выполняющее сливо-наливные операции у пирса №2  на Участке № 2 должно быть готово к немедленному отходу от пирса №2.

- Бункеровка судна при неисправной стационарной системе пожаротушения не допускается.

XII.Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Информация о подходе судна к точке начала ледокольной проводки судна (далее – ТНЛП) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТНЛП в соответствии с пунктом 21 настоящих Обязательных постановлений.

Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток  и размещаются в сети Интернет по адресу: www.pma.ru. При осложнении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется по состоянию на 20:00 текущих суток с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 5 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает место нахождения ТНЛП. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и месте нахождения ТНЛП размещается в сети Интернет по адресу: www.pma.ru не позднее, чем за 14 суток до вступления в силу ограничений по ледовому плаванию и места нахождения ТНЛП.

Ограничения по режиму ледового плавания, указанные в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам  соответствующим  требованиям, установленным правилами Российского морского регистра судоходства в части возможности самостоятельного плавания  во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола.

В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, указанные в свидетельстве Российского морского регистра судоходства о допустимых условиях ледового плавания.

- Суда, следующие в морской порт, прибывают в ТНЛП с использованием рекомендаций СУДС. Суда, не имеющие возможности следовать в ТНЛП самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется портовыми буксирами.

- Ледокольная проводка судна осуществляется в соответствии с пунктом 113 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТНЛП;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к ТНЛП судно устанавливает радиосвязь с СУДС и действует в соответствии с его указаниями.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 3 суток с момента подхода судна к ТНЛП, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 3 суток с момента подхода судна к ТЛП капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- В период ледокольной проводки судов, до подхода судна к причалу, участок акватории у причала, необходимый для швартовки судна, должен быть взломан буксирами, обеспечивающими безопасную швартовку судна, припай льда окалывается.

При дрейфе льда лёд измельчается буксирами до мелкобитого.

XIII .Сведения о  передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

XIV.	Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- СУДС осуществляет на канале 71 ОВЧ передачу судам навигационной и гидрометеорологической информации.

В состав передаваемой информации может включаться:

метеорологическая информация и предупреждения;

информация о состоянии средств навигационного оборудования;

информация о факторах, затрудняющих движение судов;

информация об изменениях в режиме работы СУДС.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений о ветрах любых направлений скоростью более 15 метров в секунду осуществляется оповещением на каналах 12 и 16 ОВЧ.

- При получении особо важных сообщений и штормовых предупреждений суда подтверждают получение таких сообщений и предупреждений.

- Передача суточного прогноза погоды осуществляется СУДС ежедневно в 14.30 местного времени, а также по запросу судна.

- Передача срочной гидрометеорологической и навигационной информации, а также штормовых предупреждений судам, находящимся у причалов морского порта, осуществляется капитаном морского порта на каналах ОВЧ немедленно.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(пп. 12, 18)

- Сведения о фарватере и  подходном канале морского порта

- Движение судов на Участок № 1 осуществляется по фарватеру, расположенному между мысом Назимова и островом Черкавского.

Ограждение фарватера осуществляется светящими буями.

Ширина фарватера составляет 100 метров.

Минимальная глубина фарватера составляет 10 метров, максимальная – 18 метров.

Движение судов  на Участок № 2 осуществляется по подходному каналу.

Ось подходного канала проходит в 1,4 кабельтовых к юго-востоку от острова Большой камень, направление оси 40-220 градусов.

Ограждение подходного канала осуществляется буями № 1 – 4.

Ширина подходного канала составляет 85–110 метров, глубина составляет 8,9–10 метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 12)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах морского порта

| Причал |  | Расположение причала | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина причала (метров) |  |  | глубина у причала (метров) |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Участок № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Причал № 1 |  | 42º 3850 северной широты и 130º4826 восточной долготы | 147,3 |  |  | 9,75 |
| Причал № 2 |  | 42º 3854 северной широты и 130º4826 восточной долготы | 146 |  |  | 9,75 |
| Причал № 3 |  | 42º 3900 северной широты и 130º4826 восточной долготы | 146,4 |  |  | 9,75 |
| Участок № 2 (морской терминал Славянка ) |  |  |  |  |  |  |
| Доковая набережная |  | 42º 5212 северной широты и 131º2312 восточной долготы | 243,5 |  |  | 5,5 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Хозяйственная набережная |  | 42º 5205 северной широты и 131º2330 восточной долготы | 268,8 |  |  | 5,5 |
| Доковый плавпирс |  | 42º 5207 северной широты и 131º2325 восточной долготы | 68 |  |  | 5,5 |
| Достроечный причал «Славянский судоремонтный завод» |  | 42º 5204 северной широты и 131º2312 восточной долготы | 230,94 |  |  | 7,25 |
| Пирс №1 |  | 42º 5212 северной широты и 131º2333 восточной долготы | 317,25 |  |  | 8,75 |
| Причал «Славянский лесной терминал» |  | 42º5215 северной широты и 131º2304 восточной долготы | 138,3 |  |  | 6,2 |
| Пирс № 2 |  | 42º 5218 северной широты и 131º2340 восточной долготы | 322,5 |  |  | Западная сторона: секции № 8-13 – 7; секции № 2-7– 5,4. Восточная сторона: секции № 2-7 – 5,7; секции № 8-13 – 6,5 |
| Участок причала перегрузки тяжеловесных грузов, использующийся для паромной переправы |  | 42º5201 северной широты и 131º2305 восточной долготы | 15,3 |  |  | 5,1 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| Участок № 2 (бухта Нерпа) |  |  |  |  |  |  |
| Пирс № 1 |  | 42º5209 северной широты и 131º2541 восточной долготы | 30 |  |  | ? |
| Пирс № 2 |  | 42º5208 северной широты и 131º2541 восточной долготы | 30 |  |  | ? |
| Пирс № 3 |  | 42º5207 северной широты и 131º2544 восточной долготы | 30 |  |  | ? |
| Пирс № 4 |  | 42º5206 северной широты и 131º2546 восточной долготы | 50 |  |  | ? |
| Пирс № 5 |  | 42º5207 северной широты и 131º2549 восточной долготы | 30 |  |  | ? |
| Участок № 3 (бухта Наездник) |  |  |  |  |  |  |
| Плавучий пирс № 1 «Рыбак» |  | 42º5432 северной широты и 131º2323 восточной долготы | 35 |  |  | ? |
| Плавучий пирс № 2 «Рыбак» |  | 42º5429 северной широты и 131º2321 восточной долготы | 36 |  |  | ? |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п.12)

Сведения о якорных  местах и районе ожидания

Якорные места для судов на Участке № 1 определены в точках с  координатами:

№ 1 42º 3709.6 северной широты и 130º4909 восточной долготы, глубина якорного места  составляет 13,8 метра;

№ 2 423700 северной широты и 1304830 восточной долготы, глубина якорного места составляет 10,6 метра;

№ 3 423640.2 северной широты и 1304834.2 восточной долготы, глубина якорного места составляет 10,8 метра;

№ 4 423630 северной широты и 1304900 восточной долготы, глубина якорного места составляет 14,4 метра, предназначено для карантинной стоянки судов;

№ 6 423820.4 северной широты и 1304826.4 восточной долготы, глубина якорного места составляет 10,8 метра.

Район ожидания ограничен прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:

№ 1 42º 3200 северной широты и 130º5850 восточной долготы;

№ 2 423500 северной широты и 1305850 восточной долготы;

№ 3 423500 северной широты и 1310655 восточной долготы;

№ 4 423200 северной широты и 1300655 восточной долготы.

В районе ожидания определены якорные места в точках с координатами:

№ 1 42º 3250 северной широты и 130º5915 восточной долготы;

№ 2 423250 северной широты и 1310050 восточной долготы;

№ 3 423250 северной широты и 1310185 восточной долготы;

№ 4 423250 северной широты и 1310320 восточной долготы.

№ 5 42º 3250 северной широты и 131º0455 восточной долготы;

№ 6 423250 северной широты и 1310590 восточной долготы;

№ 7 423350 северной широты и 1305915 восточной долготы;

№ 8 423350 северной широты и 1310050 восточной долготы.

№ 9 42º 3350 северной широты и 131º0185 восточной долготы;

№ 10 423350 северной широты и 1310320 восточной долготы;

№ 11 423350 северной широты и 1310455 восточной долготы;

№ 12 423350 северной широты и 1310590 восточной долготы.

№ 13 42º3450 северной широты и 130º5915 восточной долготы;

№ 14 423450 северной широты и 1310050 восточной долготы;

№ 15 423450 северной широты и 1310185 восточной долготы;

№ 16 423450 северной широты и 1310320 восточной долготы.

№ 17 42º 3450 северной широты и 130º0455 восточной долготы;

№ 18 423450 северной широты и 1310590 восточной долготы.

Якорные места для судов на Участке № 2 определены в точках с координатами:

№ 1 42º5312 северной широты и 131º2436 восточной долготы;

№ 2 425327 северной широты и 1312448 восточной долготы;

№ 3 425342 северной широты и 1312501 восточной долготы;

№ 4 425254 северной широты и 1312442 восточной долготы;

№ 5 425254 северной широты и 1312506 восточной долготы;

№ 6 425254 северной широты и 1312530 восточной долготы;

№ 7 425342 северной широты и 1312533 восточной долготы;

№ 8 425304,50 северной широты и 1312529 восточной долготы.

Якорное место № 7 предназначено для карантинной стоянки судов.

Якорное место № 8 предназначено для бункеровки крупнотоннажных судов.

Якорные места № 4 – 7 предназначены для стоянки  судов под флагом иностранного государства.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Обязательным постановлениям

(п.12)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в  морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной | Рабочий |  |
| Инспекция государственного портового контроля морского порта на Участке № 1 | 16 | 12 | Посьет–Порт–контроль |
| Инспекция государственного портового контроля морского порта на Участке № 2 | 16 | 30 | Славянка–Порт–контроль |
| Служба управления движением судов | 16 | 71 | Владивосток–Трэфик |
| Диспетчер оператора Морского терминала | 10 | 10 | Причал |
| Оператор пирса № 2 на Участке № 2 | 12 | 2 | Восток–Бункер |
| Дежурный диспетчер судоремонтного завода | 30 | 30 | Славянка–радио–13 |
| Буксиры | 16 | 10 | Хасанец, Бархат–1, Приморец |
| Лоцманская служба | 10 | 10 | Посьет, Лоцман |
| Контрольно-пропускной пункт ФСБ России на Участке № 1 | 12 | 12 | Казак–90 |
| Контрольно-пропускной пункт ФСБ России на Участке № 2 | 8 | 8 | Лебедь–32 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5

к Обязательным постановлениям

- (пп. 14, 113)

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

- (п.15)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов в морском порту)

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | швартовка | Отшвартовка |  |
| до 5000 | 2 x 441 |  | 2 x 441 |
| 500114000 | 2 x 882 |  | 2 x 882 |
| 1400123000 | 2 x 1325 |  | 2 x 1325 |
| 23001 45000 | 2 x 1691 1 x 882 |  | 2 x 1691 |
| 45001 – 75000 | 2 x 2205 2 x 882 |  | 2 x 2205 1 x 882 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

- (п.16)

Границы района обязательной лоцманской проводки  судов в морском порту

- Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту  установлен в границах акватории морского порта, утвержденных распоряжением  Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 684-р.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4596, № 45, ст.6335, № 48, ст.6728.

)  Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября    2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 № 69 «О внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 140» (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г. № 17054).

)Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 51, ст. 6382.

)Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.

 За исключением судов валовой вместимостью менее 500 и судов портового флота.