|  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от ______________ № ______ |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

плавания судов по внутренним водным путям Российской Федерации

- Общие положения

- Правила плавания судов по внутренним водным путям Российской Федерации (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации») (далее – КВВТ).

- Настоящие Правила устанавливают порядок плавания судов по внутренним водным путям Российской Федерации (далее – ВВП).

- Издание путевой информации и передача путевой информации на суда осуществляется администрациями бассейнов внутренних водных путей (далее – АБВВП).

- Текст настоящих Правил должен находиться на борту каждого судна при движении и стоянке на ВВП, за исключением судов, эксплуатируемых без экипажей.

- Визуальная сигнализация

- Требования, относящиеся к сигнальным огням, должны соблюдаться от захода до восхода солнца (далее – темное время суток).

При этом на судне не должны выставляться другие огни, которые могут быть ошибочно приняты за сигнальные огни, предписанные настоящими Правилами, ухудшать их видимость или служить помехой для наблюдения.

Правила, относящиеся к сигнальным знакам, должны соблюдаться от восхода до захода солнца (далее – светлое время суток).

- В условиях, при которых визуальная видимость ограничена из-за тумана, мглы, снегопада, сильного ливня, песчаной бури или по каким-либо другим подобным причинам и составляет менее 1 километра (далее – ограниченная видимость), в светлое время суток судоводители должны применять визуальную сигнализацию, предписанную настоящими Правилами для темного времени суток.

- Расположение сигнальных огней должно соответствовать требованиям приложения № 2 к настоящим Правилам.

Дальность видимости сигнальных огней должна соответствовать требованиям приложения № 3 к настоящим Правилам.

- Суда, находящиеся на ремонте или отстое на акваториях, расположенных за пределами судового хода, и не создающие препятствий для других судов, предписанные настоящими Правилами сигнальные огни и знаки могут не нести.

- На судах применяются следующие сигнальные огни:

- белый или красный огонь, расположенный в диаметральной плоскости судна, излучающий непрерывный свет по дуге горизонта в 225° и установленный таким образом, чтобы этот свет был виден с направления прямо по носу судна до 22,5° позади траверза каждого борта (далее – топовый огонь);

- зеленый огонь на правом борту и красный огонь на левом борту, причем каждый из этих огней излучает непрерывный свет по дуге горизонта в 112,5°            и должен быть установлен таким образом, чтобы этот свет был виден с направления прямо по носу судна до 22,5° позади траверза соответствующего борта (далее – бортовые огни);

- белый огонь, расположенный в кормовой части судна, освещающий непрерывным светом дугу горизонта в 135° и установленный таким образом, чтобы светить от направления прямо по корме до 67,5° в сторону каждого борта (далее – кормовой огонь);

- огонь, излучающий непрерывным светом дугу горизонта в 360° (далее – круговой огонь);

- желтый огонь, расположенный в кормовой части судна, освещающий непрерывным светом дугу горизонта в 135° и установленный таким образом, чтобы светить от направления прямо по корме до 67,5° в сторону каждого борта (далее – буксировочный огонь);

огонь, дающий проблески через регулярные интервалы времени с частотой 120 или более проблесков в минуту (далее – проблесковый огонь);

- проблесковый огонь, цветной или белый, излучающий свет по дуге горизонта   в 112,5° от траверза судна к носу или корме с перекрытием диаметральной плоскости судна на 22,5° (далее – светоимпульсная отмашка).

Светоимпульсная отмашка является сигнализацией для темного и светлого времени суток. При отсутствии светоимпульсной отмашки разрешается применение в темное время суток световой отмашки (мигание белым огнем), а в светлое время суток – флага-отмашки.

- Для беспрепятственного прохода под мостами, через шлюзы или под воздушными переходами линий электропередач судно может нести топовые огни на меньшей, чем установлено настоящими Правилами, высоте.

- Сигнальные флаги и щиты должны быть прямоугольными. Их длина          и ширина должны быть не менее 1 метра, а для судов длиной менее 20 метров –      не менее 0,6 метра.

- Сигнальные знаки в форме цилиндра, шара, конуса, двойного конуса          и ромба могут быть заменены приспособлениями, которые на расстоянии создают изображения такой же формы.

Размеры сигнальных знаков должны быть:

высота цилиндра – не менее 0,6 метра, диаметр – не менее 0,3 метра;

диаметр шара – не менее 0,3 метра;

высота конуса – не менее 0,3 метра, диаметр основания – не менее 0,3 метра;

большая диагональ ромба – не менее 0,6 метра, малая диагональ ромба – не менее 0,3 метра.

- Запрещается использовать осветительные устройства, прожекторы, а также щиты, флаги и другие предметы, если они могут быть ошибочно приняты за сигнальные огни, знаки, флаги и световые сигналы, установленные настоящими Правилами.

- Судам запрещается использовать осветительные устройства и прожекторы, если они могут вызвать ослепление судоводителей, создающее опасность или помехи для судоходства.

- Ходовая сигнализация в темное время суток

- Самоходное судно с механическим двигателем, когда оно не стоит на якоре, не ошвартовано к берегу и не стоит на мели (далее – на ходу) должно нести:

один белый топовый огонь впереди;

судно с наибольшей длиной (далее – длина) 50 метров и более – второй белый топовый огонь, расположенный позади и выше переднего топового огня;

бортовые огни;

три кормовых огня, расположенных в соответствии с пунктом 8 приложения   № 2 к настоящим Правилам, при наибольшей ширине (далее – ширина) судна более 5 метров;

один кормовой огонь при ширине судна 5 метров и менее.

Самоходное судно с механическим двигателем длиной менее 20 метров не зависимо от его ширины несет один кормовой огонь, а бортовые огни такого судна могут быть скомбинированы в одном фонаре.

- Пассажирское водоизмещающее самоходное судно с механическим двигателем, работающее на переправе или на внутригородских линиях, самоходный паром на ходу, а также судно на воздушной подушке, находящееся                             в неводоизмещающем состоянии, кроме сигнальных огней, указанных в пункте 15 настоящих Правил, должно нести желтый проблесковый круговой огонь.

- Многорежимное транспортное средство, которое в своем основном эксплуатационном режиме летит в непосредственной близости от поверхности, используя экранный эффект (далее – экраноплан) при взлете, посадке и во время полета вблизи поверхности кроме сигнальных огней, указанных в пункте 15 настоящих Правил должно нести красный проблесковый круговой огонь.

- Толкающее судно с механическим двигателем (далее – толкач) на ходу должно нести:

три белых топовых огня, расположенных в соответствии                                     с пунктом 5 приложения № 2 к настоящим Правилам;

бортовые огни;

три кормовых огня, расположенных в соответствии с пунктом 8      приложения № 2 к настоящим Правилам, и один буксировочный огонь при ширине судна более 5 метров;

один буксировочный огонь при ширине судна 5 метров и менее.

- Толкаемое судно должно нести один белый топовый огонь в носовой части.

- Буксирующее судно с механическим двигателем (далее – буксировщик) на ходу должно нести:

два белых топовых огня, расположенные по вертикальной линии;

при буксировке плота – три белых топовых огня, расположенные по вертикальной линии;

бортовые огни;

один кормовой огонь и один буксировочный огонь.

- При буксировке состава несколькими буксировщиками, соединенными      в кильватер, головной буксировщик на ходу должен нести сигнальные огни, указанные в пункте 20 настоящих Правил, остальные буксировщики – огни, указанные в пункте 20 настоящих Правил, за исключением бортовых огней.

- Самоходные суда с механическими двигателями, ошвартованные бортами и буксирующие судно/состав, на ходу должны нести сигнальные огни, указанные     в пункте 20 настоящих Правил, за исключением внутренних бортовых огней.

- Самоходное судно с механическим двигателем, помогающее в проводке плота, на ходу вместо сигнальных огней предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил должно нести три белых топовых огня, расположенных по вертикальной линии, и один кормовой огонь при ширине судна 5 метров и менее или три кормовых огня, расположенных в соответствии с пунктом 8 приложения № 2            к настоящим Правилам, при ширине судна более 5 метров.

- Самоходное судно с механическим двигателем на ходу при буксировке состава с толкачом должно нести сигнальные огни, указанные в пункте 20 настоящих Правил, а указанный толкач – один белый топовый огонь и один буксировочный огонь при ширине толкача 5 метров и менее.

При ширине указанного толкача более 5 метров в дополнение к сигнальным огням, указанным в первом абзаце настоящего пункта, он несет два кормовых огня, расположенных по горизонтальной линии ниже буксировочного огня.

- Буксировщик, в случае осуществления буксировки под бортом другого судна, на ходу должно нести сигнальные огни, указанные в пункте 20 настоящих Правил.

Грузовое или пассажирское самоходное судно с механическим двигателем, при осуществлении в аварийном случае буксировки под бортом другого судна, на ходу должно нести сигнальные огни в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.

Самоходное судно, буксируемое под бортом, должно нести:

один белый топовый огонь и один кормовой огонь при длине судна менее     50 метров;

два белых топовых огня и один кормовой огонь при длине судна 50 метров     и более;

несамоходное судно, буксируемое под бортом, должно нести сигнальные огни в соответствии с пунктом 26 настоящих Правил.

- Несамоходные суда буксируемого состава, следующего за одним или несколькими буксировщиками, должны нести:

одиночное судно длиной до 50 метров – один белый круговой огонь;

одиночное судно длиной 50 метров и более – по одному белому круговому огню на носовой и кормовой частях;

в составе – по одному белому круговому огню на носовой части каждого судна и на кормовой части последнего судна. Самоходное судно с механическим двигателем с работающими двигателями, буксируемое на тросе, должно нести сигнальные огни, указанные в пункте 15 настоящих Правил, за исключением бортовых огней.

- Парусное судно на ходу должно нести:

при длине более 20 метров – бортовые огни, один кормовой огонь и два круговых огня около топа мачты, расположенные по вертикальной линии, причем верхний огонь должен быть красным, а нижний – зеленым;

при длине от 7 метров до 20 метров – бортовые огни и один кормовой огонь, причем эти огни могут быть объединены в одном фонаре, установленном в верхней части мачты;

судно длиной менее 7 метров – один белый круговой огонь, расположенный на мачте; при приближении других судов это судно должно также освещать свой парус фонарем с белым огнем;

судно, идущее под парусом и одновременно использующее силовую механическую установку, на ходу должно нести сигнальные огни, указанные            в пункте 15 настоящих Правил.

- Шлюпки судов должны иметь один белый круговой огонь и показывать его при приближении других судов.

- Судно с механическим двигателем, перевозящее опасный груз, или судно  с механическим двигателем, которое не было дегазировано после перевозки опасного груза, должно нести на ходу, в дополнение к сигнальным огням, предписанным пунктом 15 настоящих Правил, один красный топовый огонь, расположенный ниже переднего белого топового огня.

Толкаемое несамоходное судно с опасным грузом или толкаемое несамоходное судно, которое не было дегазировано после перевозки опасного груза, должно нести сигнальные огни в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил.

Буксируемое несамоходное судно с опасным грузом или буксируемое несамоходное судно, которое не было дегазировано после перевозки опасного груза, должно нести сигнальные огни в соответствии с пунктом 26 настоящих Правил.

- Толкач, если он осуществляет толкание судов, указанных в пункте 29 настоящих Правил, или толкание состава, в который входят суда, указанные             в пункте 29 настоящих Правил, вместо верхнего белого топового огня в вершине треугольника из топовых огней, предусмотренного в соответствии                                     с пунктом 5 приложения № 2 настоящих Правил, должен нести красный топовый огонь.

- Буксировщик, если в буксируемом им составе находятся суда, указанные   в пункте 29 настоящих Правил в дополнение к сигнальным огням, предписанным пунктом 20 настоящих Правил должен нести один красный топовый огонь, расположенный выше белых топовых огней.

- Паром канатной переправы должен нести:

один белый круговой огонь, расположенный на высоте не менее 5 метров от поверхности воды, однако эта высота может быть уменьшена до 3 метров, если длина парома не превышает 15 метров;

один желтый проблесковый круговой огонь, расположенный на расстоянии не менее 1 метра над белым круговым огнем.

Канат канатной переправы должен быть освещен у обоих берегов фонарями, прикрытыми сверху защитными козырьками.

- Самоходное судно с механическим двигателем, занятое толканием, буксировкой на тросе или под бортом несамоходного судна на переправе, кроме сигнальных огней, предписанных ему пунктами 18 или 20 или 25 настоящих Правил, на ходу должно нести один желтый проблесковый круговой огонь.

- Плот на ходу должен нести:

при длине плота менее 60 метров – один белый круговой огонь на хвостовой части;

при длине плота от 60 метров до 120 метров – по одному белому круговому огню на головной и хвостовой частях;

при длине плота свыше 120 метров и до 240 метров – по одному белому круговому огню на каждом углу плота;

при длине плота свыше 240 метров и до 480 метров – по одному белому круговому огню на каждом углу плота и на каждом борту в средней части плота,      а на плотах длиной свыше 480 метров устанавливаются дополнительные белые круговые огни на каждом борту, расположенные таким образом, чтобы расстояние между огнями по длине плота не превышало 240 метров.

- Стояночная сигнализация в темное время суток

- Одиночное судно на стоянке должно нести:

самоходное судно шириной 5 метров и менее, несамоходное судно длиной менее 50 метров – один белый круговой огонь на мачте;

- самоходное судно шириной более 5 метров – один белый круговой огонь         в носовой части, два кормовых огня, расположенные горизонтально, и один белый огонь на краю ходового мостика, видимый со стороны судового хода в секторе     180° от направления прямо по носу до направления прямо по корме;

несамоходное судно длиной 50 метров и более – по одному белому круговому огню в носовой и кормовой частях.

- Дебаркадер, плавмастерская, брандвахта должны нести один белый круговой огонь на мачте и один белый круговой огонь на стенке надстройки, видимый со стороны судового хода.

- В составе или группе соединенных несамоходных судов, стоящих на рейде или у берега, суда, находящиеся со стороны судового хода, и все суда переднего счала должны нести по одному белому круговому огню на носовой части, а все суда последнего (заднего) счала – на кормовой части.

- Судно с опасным грузом на стоянке должно нести в дополнение                  к сигнальным огням, предписанным в пункте 35 настоящих Правил, один красный круговой огонь.

- Нефтеперекачивающие, нефтебункеровочные и зачистные станции должны нести сигнальные огни предписанные пунктом 35 настоящих Правил для несамоходного судна соответствующего размера, а также один красный круговой огонь.

- Экраноплан и судно на воздушной подушке на стоянке должны нести такие же сигнальные огни как самоходное судно в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил.

- Плот на стоянке в пути следования должен нести сигнальные огни,              указанные в пункте 34 настоящих Правил.

- Плот, стоящий на формировочном рейде, вместо огней, указанных               в пункте 34 настоящих Правил, должен нести со стороны судового хода через каждые 500 метров круговые огни того же цвета, как и огни соответствующих плавучих знаков навигационного оборудования, предназначенных для обозначения правой или левой кромок судового хода.

- Лесонаправляющие и лесоограждающие плавучие сооружения лесных запаней и гаваней на оконечностях, а также по всей длине через каждые 100 метров должны нести круговые огни такого же цвета, как и огни соответствующих плавучих знаков навигационного оборудования, предназначенных для обозначения правой или левой кромок судового хода.

- Плавучие причалы, насосные станции и другие плавучие установки должны нести при их длине менее 50 метров – один белый круговой огонь, при их длине 50 метров и более – по одному белому круговому огню на каждой оконечности, а также дополнительные белые круговые огни, расположенные таким образом, чтобы расстояние между этими огнями не превышало 50 метров.

- Судно/состав на мели, должно в дополнение к установленным для него другими пунктами настоящих Правил стояночным сигнальным огням выставлять:

со стороны, с которой судовой ход свободен, – один белый круговой огонь на части судна, выступающей в судовой ход;

со стороны, с которой проход невозможен, – три красных круговых огня, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте.

- Если судно из-за неисправности двигателей, движителей, корпуса, рулевого устройства и других механизмов и/или тяжелого воздействия гидрометеорологических явлений не может маневрировать так, как требуется настоящими Правилами (далее – судно, лишенное возможности управляться), такое судно должно нести два красных круговых огня, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте. Если оно имеет ход относительно воды, то дополнительно – бортовые и один кормовой огонь при ширине судна 5 метров         и менее или три кормовых огня, расположенных в соответствии с пунктом 8 приложения № 2 к настоящим Правилам, при ширине судна более 5 метров.

- Ходовая сигнализация в светлое время суток

- Судно, идущее под парусом и одновременно использующее силовую механическую установку, на ходу должно нести черный конус вершиной вниз на наиболее видном месте.

- Судно, лишенное возможности управляться, должно нести два черных шара, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте.

- Стояночная сигнализация в светлое время суток

- Судно, стоящее на якоре, должно выставлять черный шар на такой высоте, чтобы он был виден со всех сторон.

- Толкач или буксировщик состава, стоящего на якоре, должен выставлять черный шар на такой высоте, чтобы он был виден со всех сторон.

- Судно/состав, стоящее на мели, должно дополнительно к знакам, указанным в пунктах 49 или 50 настоящих Правил, выставлять на стороне,                с которой проход невозможен, три черных шара, расположенных по вертикальной линии и видимые со всех сторон.

- Особая сигнализация

- Судно органов надзора, в дополнение к огням, предписанным для такого судна настоящими Правилами, может показывать в темное и светлое время суток один синий проблесковый круговой огонь.

- Самоходное или несамоходное судно, осуществляющее перевозку опасного груза, или самоходное/несамоходное судно, которое не было дегазировано после перевозки опасного груза, на ходу и на стоянке в светлое время суток должно нести сигнальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище красного цвета с косицами (далее – флаг «В»).

Нефтеперекачивающие, нефтебункеровочные и зачистные станции в светлое время суток должны нести флаг «В».

- Дноуглубительный снаряд любой конструкции и назначения при работе на судовом ходу должен выставлять:

один зеленый круговой огонь на мачте;

на правой стороне судового хода – в дополнение к зеленому круговому огню на мачте по одному красному круговому огню, расположенному на носовой               и кормовой частях снаряда на высоте тента (далее – тентовые огни) со стороны судового хода;

на левой стороне судового хода – в дополнение к зеленому круговому огню на мачте по одному зеленому круговому огню, расположенному на носовой                   и кормовой частях снаряда на высоте тента со стороны судового хода.

- Землесосный снаряд, отводящий при работе грунт на берег с помощью трубы-грунтопровода (далее – рефулерный снаряд) при работе на судовом ходу должен выставлять, кроме сигналов, указанных в пункте 54 настоящих Правил, на плавучем грунтопроводе рефулерного снаряда круговые огни через каждые             50 метров (красные при отвале грунта за правую кромку судового хода, белые – за левую).

- Дноочистительный снаряд и судно, занятое подводными работами (подъем судов, прокладка труб, кабелей без водолазных работ), должен выставлять в темное время суток один зеленый круговой огонь на мачте, а в светлое время суток – один сигнальный флаг, представляющий собой двухцветное прямоугольное полотнище                 с косицами, разделенное по вертикали пополам на две части, при этом левая часть полотнища – белого цвета, а правая часть полотнища – синего цвета (далее –       флаг «А»).

- Плавучий кран, добывающий грунт на судовом ходу или вне его,                 а дноуглубительный снаряд – при работе только за пределами судового хода, должен нести такие же сигнальные огни и знаки, как и несамоходное судно соответствующего размера при стоянке на якоре.

- Судно, занятое водолазными работами, в темное время суток должно нести два зеленых круговых огня, расположенных по вертикальной линии, а в светлое время суток – два флага «А», расположенных по вертикальной линии один над другим.

- Самоходный дноуглубительный снаряд с протаскиваемым по дну грунтоприемником при заборе грунта на ходу должен нести:

в темное время суток, в дополнение к сигнальным огням, предусмотренным пунктом 54 настоящих Правил, – два зеленых круговых огня, расположенных по горизонтальной линии на рее кормовой мачты на расстоянии не менее 2 метров друг от друга;

в светлое время суток – три знака, расположенные по вертикальной линии: два черных шара и между ними черный ромб.

- Дноуглубительные и дноочистительные снаряды, водолазные суда и суда, предназначенные для осуществления подводных работ, не занятые выполнением своих основных операций, на ходу и стоянке должны нести такие же сигнальные огни и знаки, как и соответствующие самоходные или несамоходные суда. При этом на грунтопроводе должны быть выставлены белые круговые огни через каждые          50 метров.

- Судно, занятое тралением судового хода и при работе у плавучих знаков навигационного оборудования, должно нести в темное время суток один зеленый круговой огонь на мачте, бортовые огни и один кормовой огонь при ширине судна  5 метров и менее или три кормовых огня, расположенных в соответствии с пунктом 8 приложения № 2 к настоящим Правилам, при ширине судна более 5 метров,              а в светлое время суток – один флаг «А».

- Судно, занятое ловом рыбы, протаскивающее траловую сеть или другое орудие лова, должно нести:

в темное время суток – два круговых огня (верхний – зеленый, нижний – белый), расположенные по вертикальной линии  на расстоянии не менее 1 метра впереди и ниже топового огня, топовый огонь (судно длиной менее 50 метров не обязано, но может нести такой топовый огонь), бортовые огни и один кормовой огонь при ширине судна 5 метров и менее или три кормовых огня, расположенных                    в соответствии с пунктом 8 приложения № 2 к настоящим Правилам, при ширине судна более 5 метров;

в светлое время суток – два соединенных своими вершинами черных конуса, расположенные друг над другом.

- Судно, предназначенное для лова рыбы, не занятое ловом рыбы, на ходу или на стоянке, должно нести сигнальные огни, предписанные настоящими Правилами соответствующему самоходному или несамоходному судну.

- Судно, выполняющее девиационные работы, в светлое время суток несет сигнал, состоящий из двух флагов:

верхний флаг представляет собой двухцветное прямоугольное полотнище, разделенное по диагонали таким образом, чтобы верхняя правая часть полотнища была красного цвета, а нижняя левая часть полотнища была желтого цвета (далее – флаг «О»);

нижний флаг представляет собой прямоугольное полотнище желтого цвета (далее – флаг «Q»).

- Когда терпящее бедствие судно нуждается в помощи, оно может показывать:

флаг с находящимся над ним или под ним шаром или аналогичным предметом;

частое мигание круговым огнем, прожектором, вертикальное перемещение огня;

ракеты красного цвета;

сигнал, состоящий из медленного повторяемого поднятия и опускания вытянутых в стороны рук.

- Звуковая сигнализация, радиотелефонная связь

- Звуковые сигналы, предусмотренные настоящими Правилами, должны подаваться в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам.

- При движении судов в составе, звуковые сигналы должны подаваться только судном, на котором находится судоводитель состава.

- Когда судно, терпящее бедствие, просит о помощи, оно подает звуковой сигнал «Сигнал бедствия» в соответствии с приложением № 4 настоящих Правил.

- Самоходные суда должны быть оснащены установками радиотелефонной связи, позволяющими осуществлять радиотелефонную связь с другими судами         и береговыми службами на ВВП.

- Судовые установки радиотелефонной связи должны быть постоянно включены и обеспечивать надежную связь во время движения, маневрирования судна и при стоянке судна на якоре и использоваться во всех случаях, требующих заблаговременного согласования судоводителями взаимных действий.

Запрещается использование для других целей каналов радиотелефонной связи, предназначенных для передачи сообщения о бедствии, безопасности судоходства, срочных сообщений, согласования взаимных действий судоводителей и обмена        с береговыми службами  в части организации движения судов.

- Перед маневром, связанным с прохождением одного судна/состава относительно другого судна/состава при встречном плавании (далее – расхождение), вызов по радиотелефонной связи осуществляет судоводитель идущего снизу судна/состава, а перед приближением обгоняющего судна/состава к обгоняемому судну/составу с направления более 22,5° позади траверза обгоняемого судна/состава и обгоном такого судна/состава (далее – обгон) – судоводитель обгоняющего судна/состава.

Во время согласования действий между судами/составами судоводители других судов не должны мешать их переговорам.

Согласование судоводителями взаимных действий по радиотелефонной связи в случаях, когда настоящими Правилами требуется обмен звуковыми или световыми сигналами, должно производиться до подачи таких сигналов.

- Судоводитель судна, не получивший ответ на свой вызов по радиотелефонной связи, должен считать, что на другом судне устройство радиотелефонной связи неисправно или не работает, и действовать с учетом этого обстоятельства.

Если судоводитель судна, вызываемого на радиотелефонную связь, не отвечает, то для его вызова подается звуковой сигнал «Прошу выйти на связь»         в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам.

- При подходе судна/состава к участку ВВП с ограниченной видимостью или к непросматриваемому участку ВВП, где встречное судно визуально заблаговременно обнаружить невозможно, судно должно подать звуковой сигнал «Внимание» в соответствии с приложением № 4 к настоящим Правилам (в темное время суток этот звуковой сигнал должен дублироваться лучом прожектора, направленным вверх) и сообщить другим судам по радиотелефонной связи                о подходе к такому участку.

При следовании по указанному в первом абзаце настоящего пункта       участку ВВП большой протяженности судно должно через промежутки не более      2 минут подавать звуковой сигнал, состоящий из двух продолжительных звуков.

- Судоводитель судна/состава, перевозящего опасный груз, при согласовании по радиотелефонной связи взаимных действий с другими судами должен информировать судоводителей этих судов о наличии на судне опасного груза.

- В случае неисправности радиотелефонной установки судно/состав может осуществлять движение только до ближайшего пункта ремонта радиоэлектронных средств.

- При ведении переговоров по радиотелефонной связи при согласовании взаимных действий судов/составов судоводитель должен убедиться, что переговоры ведутся именно с тем судном/составом, с которым необходимо согласовать взаимные действия.

- Средства навигационного оборудования на ВВП

- Знаки навигационного оборудования и навигационные огни, которые устанавливаются на ВВП для указания положения судового хода и организации движения судов, приведены в приложении № 6 к настоящим Правилам.

Знаки, регулирующие движение судов по ВВП, приведены в приложении № 5 к настоящим Правилам.

- Если судном/составом или плотом поврежден или смещен знак навигационного оборудования, то капитан судна должен немедленно сообщить об этом в ближайшее подразделение АБВВП и территориальный орган Ространснадзора.

- Капитан судна должен немедленно сообщить в ближайшее подразделение АБВВП обо всех случаях неисправностей, замеченных в знаках навигационного оборудования на ВВП.

- Запрещается использовать знаки навигационного оборудования для швартовки судов/составов и плотов.

- Затонувшее на судовом ходу или вблизи него судно должно быть ограждено соответствующими плавучими знаками навигационного оборудования.

- Плавание судов при любых условиях видимости

- Ничто в настоящих Правилах не ограничивает судоводителя от принятия им в исключительных обстоятельствах мер, направленных на предотвращение непосредственно угрожающей человеческой жизни, судну и/или грузу опасности или ее возможных последствий, если эта опасность не может быть устранена            в рамках норм, предусмотренных в настоящих Правилах.

- Груз должен быть размещен на судне таким образом, чтобы были обеспечены круговой обзор с поста управления и видимость сигнальных огней         и знаков.

- Длина, ширина, надводный высотный габарит, осадка и скорость судов/составов и плотов должны соответствовать габаритам судового хода.

Габариты судов/составов и плотов должны быть меньше соответствующих габаритов судового хода, шлюзов и мостов на величину запасов, приведенных          в приложении № 1 к настоящим Правилам.

При прохождении лимитирующих по глубине участков ВВП судоводители должны учитывать явление просадки судна и принимать меры для ее уменьшения путем снижения скорости судна и/или путем уменьшения загрузки судна перед прохождением такого участка.

При плавании в бассейнах разрядов «М» и «О» по классификации Положения о классификации судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания, утвержденного приказом Минтранса России от 1 ноября 2002 г. № 136) (далее – Положение о классификации РРР) суда должны иметь дополнительный запас воды под днищем не менее 1/3 высоты волны согласно прогнозу.

- Запрещается выставлять за пределы габаритов судна предметы, которые представляют опасность для других судов и гидротехнических сооружений.

- За исключением судов, эксплуатирующихся без экипажа, каждое судно должно управляться лицом, имеющим необходимую квалификацию (далее – судоводитель), при этом:

когда в состав входит одно самоходное судно, судоводителем состава является судоводитель самоходного судна;

когда в голове буксируемого состава идут два или несколько судов                      в кильватере, судоводителем, возглавляющим проводку состава, является судоводитель переднего судна;

когда передним судном является временно используемый вспомогательный буксир, то судоводителем, возглавляющим проводку состава, является судоводитель следующего за передним судна;

при осуществлении совместной буксировки и толкании несколькими судами, судоводителем состава является судоводитель буксировщика/толкача с наиболее мощными двигателями;

при оказании вспомогательным буксиром помощи в маневрировании или при прохождении сложных участков ВВП (заход в шлюз, подход к причалу) самоходному судну/составу, использующему свои главные двигатели,                          судоводителем является судоводитель судна/состава, которому оказывается помощь.

- Судоводитель буксируемого судна должен выполнять распоряжения судоводителя состава, а также должен осуществлять соответствующее обстоятельствам управление своим судном.

- Когда судоводитель судна/состава обнаруживает препятствие, представляющее опасность для судоходства, капитан судна должен немедленно сообщить об этом в ближайшее подразделение АБВВП и территориальный орган Ространснадзора, а также находящимся в этом участке ВВП судам.

Когда судно/состав или плот теряет в пределах судового хода предмет,  представляющий опасность для судоходства, капитан судна должен немедленно сообщить об этом в ближайшее подразделение АБВВП, территориальный орган Ространснадзора, а также находящимся на этом участке ВВП судам, указав место, где потерян такой предмет, отметить это место и при возможности принять меры для извлечения этого предмета.

- Если другими пунктами настоящих Правил не предусмотрено иное, то судно, идущее вниз, имеет преимущество по отношению к судну идущему вверх.

- Судно считается идущим вверх, если оно осуществляет движение                в направлении:

на участках ВВП обозначенных знаками навигационного оборудования   (далее – судовой ход) – от устья к истоку реки, включая участки ВВП, где при отливах и приливах направление течения меняется;

на судовых ходах, отходящих от основного судового хода и предназначенных для подхода к берегу, причалу или затону (далее – дополнительный судовой ход) –от основного судового хода к берегу.

- На озерах, каналах и водохранилищах судно считается идущим вверх, если оно осуществляет движение:

на Волго-Донском судоходном канале – от реки Дон к реке Волга;

на Зейском водохранилище – от плотины Зейской гидроэлектростанции  (далее – ГЭС) в сторону населенного пункта Бомнак;

на Бурейском водохранилище – от плотины Бурейской ГЭС в сторону населенного пункта Чекунда;

по Куйбышевскому водохранилищу – от плотины Куйбышевской ГЭС                в сторону поселка Камское Устье;

по Волгоградскому водохранилищу – от плотины Волгоградской ГЭС              в сторону Увекского моста (2178,5 км реки Волга);

по Камскому водохранилищу – от плотины Камской ГЭС в сторону города Березники;

по Воткинскому водохранилищу – от плотины Воткинской ГЭС в сторону населенного пункта Частые;

по Нижнекамскому водохранилищу – от плотины Нижнекамской ГЭС              в сторону села Усть-Бельск;

по Бушминскому каналу дельты реки Волга – от протоки Белый Ильмень;

на Иркутском водохранилище – от плотины Иркутской ГЭС до истока реки Ангара;

на Братском водохранилище – от плотины Братской ГЭС до плотины Иркутской ГЭС;

на Усть-Илимском водохранилище – от плотины Усть-Илимской ГЭС до плотины Братской ГЭС;

на Саяно-Шушенском водохранилище – от плотины Саяно-Шушенской ГЭС  в сторону города Шагонар;

на Красноярском водохранилище – от плотины Красноярской ГЭС в сторону города Абакан.

на Телецком озере – от истока реки Бия к устью реки Кыга;

на Новосибирском водохранилище – от Новосибирского гидроузла к городу Камень-на-Оби;

на Северо-Двинской шлюзованной системе – к реке Шексна;

на озере Лача – к реке Свидь;

на озере Кубенское – к реке Порозовица;

на озере Кенозеро – к реке Поча;

на Онежском озере в Кижских шхерах, в Никольском проливе – с юга на север;

на Онежском озере в проливах, бухтах – из большей акватории в меньшую;

на Онежском озере у причалов – от транзитного судового хода в сторону причала;

на Волго-Балтийском канале – от Рыбинского водохранилища в сторону Онежского озера;

на Беломорско-Балтийском канале, включая Выгозеро, по основному судовому ходу – от Беломорска к Повенцу;

на дополнительных судовых ходах Выгозера – от основного судового хода       в сторону берега;

на Приладожских каналах – от Шлиссельбурга в сторону Свирицы;

на Онежском канале – от Вознесенья в сторону Вытегры;

на Белозерском канале – от реки Шексна в сторону реки Ковжа;

на озере Ильмень – от истока реки Волхов в сторону устья рек Ловать              и Шелонь;

на Сиверсовом канале – от реки Волхов в сторону реки Мста;

на канале имени Москвы – от города Москва в сторону Иваньковского водохранилища;

В Тишковском, Аксаковском, Пироговском рукавах – от условной линии, соединяющей приметный знак красного цвета, установленный на дамбе № 211,        с верхним светофором дальнего действия шлюза № 1 (Большая Волга) в сторону канала имени Москвы;

на Рыбинском водохранилище по судовому ходу № 62 – от Рыбинского гидроузла в сторону населенного пункта Торово;

на Рыбинском водохранилище по судовому ходу № 64 – от города Череповец в сторону населенного пункта Торово;

на Рыбинском водохранилище по судовому ходу № 65 – от Рыбинского гидроузла в сторону города Череповец;

на Рыбинском водохранилище на спрямлениях между судовыми ходами № 65 и № 63, № 64 и № 63 – от судового хода № 63.

- Судно считается идущим вниз, если оно движется в направлении противоположном движению вверх.

- Основной судовой ход притока является дополнительным по отношению        к основному судовому ходу реки, в которую этот приток впадает.

- Участки ВВП, на которых запрещается расхождение и обгон судов/составов, указаны в правилах движения и стоянки судов в бассейнах внутренних водных путей, на навигационных картах, атласах и/или обозначены на местности знаками «Расхождение и обгон запрещены» или «Расхождение и обгон составов запрещены» (приложение № 5 настоящих Правил).

- На ВВП запрещается:

обгон и/или расхождение с одновременным нахождением на траверзе трех судов при ширине судового хода менее 200 метров;

пересечение части судового хода между условной линией, проходящей            в средней части судового хода, или обозначенной осевыми знаками навигационного оборудования (далее – ось судового хода), и условной линией, ограничивающей судовой ход по ширине (далее – кромка судового хода) правой или левой или всего судового хода на расстоянии менее 1 километра от приближающегося судна без согласования судами взаимных действий;

движение судов/составов и плотов самосплавом;

буксировка плавучих кранов с поднятой стрелой;

расхождение и обгон судов в зоне аварийно-ремонтных работ, заградительных ворот каналов, переправ (при ширине судового хода менее 200 метров), в пролете мостов, а также расхождение судов (кроме скоростных) в пределах 500 метров выше и ниже мостов, если движение судов осуществляется через один пролет.

- Судну длиной менее 20 метров и парусному судну запрещается:

затруднять движение любого другого судна/состава, которое может безопасно следовать только в пределах судового хода;

останавливаться или становиться на якорь в пределах судового хода, а также      у плавучих знаков навигационного оборудования.

- Судам, занятым ловом рыбы, запрещается:

затруднять движение любого другого судна/состава, которое может безопасно следовать только в пределах судового хода;

выметывать рыболовные снасти на судовом ходу на расстоянии 1 километра от судоходных пролетов мостов;

выметывать рыболовные снасти более чем наполовину судового хода;

начинать выметывание рыболовных снастей перед приближающимися судами/составами;

производить лов рыбы неводом несколькими судами, идущими фронтом,           в пределах судового хода.

- Судну запрещается становиться на якоря, отдавать и волочить якоря, лоты, тросы, цепи в зонах подводных переходов кабелей, трубопроводов, водозаборов,      а также на участках ВВП, обозначенных знаком «Якоря не бросать» (приложение   № 5 к настоящим Правилам), на навигационной карте или в атласе.

- Экраноплан при взлете, посадке и во время полета вблизи поверхности должен держаться в стороне от всех других судов, и не затруднять их движение.

Экраноплан, эксплуатирующийся на ВВП, должен выполнять требования настоящей части и частей XI, XII настоящих Правил как самоходное судно                с механическим двигателем.

- Проход под мостами разрешается только через предназначенные для этой цели судоходные пролеты, оборудованные знаками навигационного оборудования   и навигационными огнями (приложение № 6 к настоящим Правилам).

- Особые условия прохода под мостами, обусловленные их конструкцией, расположением и гидрологическими особенностями соответствующего участка ВВП, указаны в правилах движения и стоянки судов в бассейнах внутренних водных путей.

- Пропуск судов через разводные и наплавные мосты регулируется              с помощью светофоров или семафорной сигнализации (приложение № 5                    к настоящим Правилам).

- Судоводитель при подходе к воздушным переходам и мостам должен заблаговременно уточнить их высотные габариты с учетом фактического уровня воды на соответствующем участке ВВП и принять необходимые меры по предотвращению повреждения конструкций воздушных переходов, мостов               и судовых устройств.

- Шлюзование судов и составов производиться в соответствии                      с Правилами пропуска судов и составов через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 24 июля 2002 г. № 100).

- При плавании по системам разделения движения (далее – СРД) судно, использующее СРД, должно:

следовать в соответствующей полосе движения СРД в установленном на ней общем направлении потока движения;

держаться в стороне от линии разделения движения или от зоны разделения движения;

в общем случае входить в полосу движения СРД или покидать ее на конечных участках, но, если судно покидает полосу движения СРД или входит в нее с любой стороны, оно должно делать это под возможно меньшим углом к общему направлению потока движения;

избегать пересечения полос движения СРД, но если оно вынуждено пересекать полосу движения СРД, то должно делать это, насколько возможно, курсом под прямым углом к общему направлению потока движения.

- Судно не должно использовать участок акватории между СРД                    и береговой чертой (далее – зона прибрежного плавания), когда оно может безопасно использовать соответствующую полосу движения СРД.

Однако суда длиной менее 20 м, парусные суда и суда занятые ловом рыбы,   а также суда, следующие к лоцманской станции или какому-либо другому месту, которые находятся в пределах зоны прибрежного плавания, или от них, или для избежания непосредственной опасности, могут использовать зону прибрежного плавания.

- Судно, если оно не пересекает СРД, не входит в полосу движения СРД или не выходит из нее, не должно входить в зону разделения движения или пересекать линию разделения движения, кроме случаев избежания непосредственной опасности и случаев, связанных с ловом рыбы в пределах зоны разделения движения.

- Судно, плавающее вблизи участков входа и выхода судов на полосы движения СРД (далее – конечные участки), должно соблюдать особую осторожность.

- Судно должно избегать постановки на якорь в пределах СРД или вблизи от ее конечных участков.

- Судно, не использующее СРД, должно держаться от нее на расстоянии.

- Судно, занятое ловом рыбы, не должно затруднять движение любого другого судна, идущего в полосе движения СРД.

- Судно длиной менее 20 метров или парусное судно не должно затруднять движение самоходного судна с механическим двигателем, идущего в полосе движения СРД.

- При плавании по участкам ВВП, где ось судового хода обозначена осевыми знаками навигационного оборудования, судно/состав должно:

следовать в соответствующей полосе движения в установленном на ней направлении;

входить на полосу движения и выходит из нее под возможно меньшим углом  к установленному на полосе направлению движения;

пересекать судовой ход, насколько это возможно, курсом под прямым углом   к направлению оси судового хода;

производить обгон судов/составов, следующих в пределах полосы движения,   в соответствии с пунктами 130 – 132, 162 – 164, 182 настоящих Правил.

- Судам/составам запрещается пересекать полосы движения, кроме случаев перехода на дополнительные судовые ходы для подхода к причалам или месту работ, оказания помощи судам и/или людям, терпящим бедствие, наличии на борту судна больных, нуждающихся в услугах стационарных медицинских учреждений, при наличии неполадок, мешающих нормальной эксплуатации судна.

- При плавании на участках ВВП с двухсторонним движением, где ось судового хода не обозначена осевыми знаками навигационной оборудования, судно/состав должно следовать правой по ходу стороной судового хода, а там, где это затруднено по путевым, гидрометеорологическим или иным условиям – придерживаясь оси судового хода и обеспечивая готовность к безопасному расхождению со встречным судном/составом левыми бортами.

- Судно/состав, при подходе к не просматриваемому участку ВВП, где встречное судно/состав визуально заблаговременно обнаружить невозможно, должно уменьшить скорость до минимальной и действовать в соответствии               с пунктом 73 настоящих Правил.

- Судно/состав, получившее в соответствии с пунктом 73 настоящих Правил информацию о занятости участка ВВП, должно обеспечить безопасное расхождение/пропуск, а если участок ВВП не позволяет осуществлять движение судов/составов в обоих направлениях одновременно – остановиться, и ожидать         в безопасном для пропуска встречного судна/состава месте.

При одновременном подходе судов/составов сверху и снизу к участку ВВП, который не позволяет осуществлять движение судов/составов в обоих направлениях одновременно, судно/состав идущее вверх, должно остановиться в безопасном месте, и пропустить судно/состав, идущее вниз.

- В случае, когда по каким-либо причинам расхождение на участке ВВП затруднено, судно/состав, идущее вверх, с момента обнаружения судна/состава, идущего вниз, должно маневрировать таким образом, чтобы расхождение произошло в наиболее удобном месте.

- При приближении к участкам ВВП, на которых запрещается расхождение, судно, идущее вверх, при получении информации о приближении судна, идущего вниз, должно убавить ход до минимального или остановиться           и осуществить пропуск встречного судна.

- При проходе зон подводных переходов трубопроводов судно/состав или плот должно:

надежно закрепить якоря, выбрать лоты, цепи(тросы)-волокуши и другие находящиеся за бортом устройства;

обеспечить наблюдение за окружающей обстановкой, учитывая возможное появление на поверхности воды выбросов газов, нефтепродуктов или нефтяных пятен.

- В случае обнаружения выбросов газов, нефтепродуктов или нефтяных пятен, на судне должны объявить общесудовую тревогу, запретить работы, связанные с огнем, курение и нахождение на палубе посторонних лиц, использование радиотелефонной связи и/или мобильных телефонов.

После прохода опасного участка капитан судна должен сообщить по радиотелефонной связи диспетчеру в ближайший район водных путей и диспетчеру порта о происшествии в зоне подводного перехода трубопровода.

- Если с судна/состава произошел сброс загрязняющих веществ или имеется угроза такого сброса, то капитан судна должен немедленно сообщить об этом в ближайшее подразделение АБВВП и территориальный орган Ространснадзора, указав характер и место сброса загрязняющих веществ и принять меры по локализации загрязнения.

При обнаружении загрязнения акватории, произведенного другим судном, капитан судна обязан сообщить в ближайшее подразделение АБВВП.

- При транспортном происшествии, представляющем опасность для находящихся на борту лиц, капитан судна должен предпринять все возможные меры для спасения этих лиц.

- Капитан судна обязан, если он может сделать это без серьезной опасности для своего судна и находящихся на нем лиц, оказать помощь любому лицу, терпящему бедствие на воде). Капитан каждого из столкнувшихся судов обязан оказать помощь другому участвовавшему в этом столкновении судну, его пассажирам и членам его экипажа). Действия судна, оказывающего помощь             в соответствии с настоящим пунктом, не должны, насколько это практически возможно, ухудшать положение лиц и судов, которым оказывается помощь.

- Каждое судно должно всегда следовать с безопасной скоростью, с тем, чтобы оно могло предпринять эффективное действие для предупреждения столкновения и могло быть остановлено в пределах расстояния, требуемого при существующих обстоятельствах и условиях.

- Судоводители должны постоянно вести визуальное и слуховое наблюдение, а также наблюдение с помощью имеющихся технических средств, применительно к существующим обстоятельствам и условиям, с тем, чтобы полностью оценить ситуацию, в которой находится судно.

- В случае неуверенности в оценке ситуации (неясность в действиях других судов, неподача или неправильное подтверждение сигналов, потеря ориентировки, отсутствие или неисправность знаков навигационного оборудования) судоводитель должен уменьшить ход или прекратить движение судна до выяснения ситуации.

В случае неуверенности в правильности своих действий, а также в оценке действий других судов судоводитель должен вызывать на пост управления судном капитана судна.

- Скоростное судно при движении не должно следовать в кильватер другим судам.

- Судно длиной менее 20 метров должно осуществлять плавание за пределами судового хода. В случае, когда это невозможно, оно может двигаться по судовому ходу вдоль правой по ходу кромки в пределах 10 метров от нее, при этом оно обязано заблаговременно уходить с пути других судов без обмена звуковыми    и визуальными сигналами. Судно длиной менее 20 метров не может требовать, чтобы другие суда уступили ему дорогу.

Положение первого абзаца настоящего пункта не распространяется на судно длиной менее 20 метров, занятого буксировкой/толканием других судов, плотов        или плавучих объектов.

- Обгон одного судна/состава другим за исключением плота должен осуществляться по левому борту обгоняемого судна/состава.

Обгон плота осуществляется по борту указанному судном, буксирующим плот.

Обгон по правому борту разрешен только тогда, когда безопасный обгон по левому борту невозможен.

- Обгон производится после того как обгоняющее и обгоняемое суда/составы удостоверились в том, что обгон не представляет опасности,                 и подтвердили согласие на обгон по радиотелефонной связи и визуальными сигналами.

В случае, когда судоводителю обгоняющего судна/состава не удалось установить радиотелефонную связь с судоводителем обгоняемого судна/состава, он должен подать звуковой сигнал «Запрос на обгон» (приложение № 4 к настоящим Правилам). Судоводитель обгоняемого судна/состава должен подтвердить возможность обгона звуковым сигналом, состоящим из двух продолжительных звуков, и подать отмашку с борта, с которого разрешен обгон.

Обгоняемое судно/состав должно по требованию судоводителя обгоняющего судна/состава уменьшить скорость и предпринять другие действия для обеспечения безопасного обгона.

- Когда судоводитель обгоняемого судна/состава считает, что обгон невозможен, он должен подать звуковой сигнал «Предупреждение» (приложение   № 4 к настоящим Правилам).

В этом случае производить обгон запрещается до получения судоводителем обгоняющего судна/состава разрешения, которое должно быть дано судоводителем обгоняемого судна/состава без повторного запроса со стороны обгоняющего судна/состава.

- Судно/состав может произвести оборот лишь после того, как судоводитель удостоверился в том, что другие суда не будут вынуждены изменить свой курс и/или скорость, и оповестил другие суда о своем намерении по радиотелефонной связи.

- Оборот, связанный с пересечением курса приближающегося судна/состава, выполняется только после согласования с этим судном взаимных действий.

Оборот за кормой проходящего судна судно/состав выполняет без согласования с ним взаимных действий.

- Судоводитель судна/состава, покидающего место якорной стоянки или швартовки, перед началом движения должен удостовериться в том, что другие суда не будут вынуждены изменить свой курс и/или скорость, и оповестить другие суда  о своем намерении по радиотелефонной связи.

- Судну/составу разрешено пересекать судовой ход, входить                         в дополнительные судовые ходы, в притоки и выходить из них только после того, как судоводитель удостоверился, в том, что эти маневры безопасны и что другие суда не будут вынуждены изменять свой курс и/или скорость.

- Судно/состав, идущее от берега, причала или по дополнительному судовому ходу, должно пропускать суда, следующие по основному судовому ходу.

- При встречном движении поперек судового хода расхождение судов может производиться любыми бортами, при этом первым выходит на радиотелефонную связь и определяет сторону расхождения судно, идущее от правого берега.

- Судно на участках пути, где скорость движения ограничена                        в соответствии с требованиями правил движения и стоянки судов в бассейнах внутренних водных путей, знака «Скорость ограничена» (приложение № 5                к настоящим Правилам), информации на навигационной карте или атласе, должно двигаться со скоростью, не превышающей установленного ограничения.

- Самоходному судну, буксирующему или толкающему другие суда, запрещается оставлять эти суда при швартовке и/или постановке на якорь до тех пор, пока они не освободили судовой ход, и пока судоводитель состава не убедился, в том, что эти суда безопасно ошвартованы или стоят на якоре.

- Судно при подходе к работающему на судовом ходу дноуглубительному или дноочистительному снаряду должно на расстоянии не менее 1 километра до указанного снаряда подать звуковой сигнал «Внимание» (приложение № 4                к настоящим Правилам) и согласовать с этим снарядом по радиотелефонной связи сторону прохода.

Дноуглубительный снаряд должен освободить часть судового хода, достаточную для пропуска судна, и показать сторону прохода в темное время суток миганием двух тентовых огней (если земснаряд отошел к левой кромке судового хода – зелеными, к правой – красными), в светлое время суток – светоимпульсной отмашкой или флагом-отмашкой.

Дноочистительный снаряд должен показать сторону прохода в темное время суток миганием одного кругового огня (белого – при работе у левой кромки судового хода, красного – у правой), в светлое время суток – светоимпульсной отмашкой или флагом-отмашкой.

Судно при получении от земснаряда согласования стороны прохода должно подать отмашку с соответствующего борта и проходить земснаряд, соблюдая необходимые меры предосторожности.

- При невозможности пропуска судна дноуглубительный или дноочистительный снаряд должен заблаговременно, но не менее чем за 1 километр до приближающегося судна, подать сигнал «Предупреждение» (приложение № 4          к настоящим Правилам).

Судно, получив сигнал «Предупреждение» (приложение № 4 к настоящим Правилам), должно прекратить движение и не возобновлять его до получения от дноуглубительного или дноочистительного снаряда разрешения на проход без повторного запроса.

- При одновременном подходе судов к дноуглубительному или дноочистительному снаряду сверху и снизу, судно, идущее вниз, а скоростное судно независимо от направления движения, проходит в первую очередь.

- Во время прохождения судна мимо земснаряда, земснаряд не должен допускать подхода к нему или отхода от него других судов.

- Обмен сигналами и прохождение мимо судна, занятого подводными          и водолазными работами на судовом ходу (подъем судов, прокладка труб, кабеля), осуществляются в таком же порядке, как и с дноочистительным снарядом.

- Парому разрешено пересекать судовой ход только тогда, когда судоводитель парома убедился, в том, что движение других судов дает возможность сделать это безопасно, и что другие суда не будут вынуждены изменять свой курс и/или скорость.

- Паром канатной переправы не должен оставаться на судовом ходу дольше, чем это необходимо для пересечения судового хода.

Паром канатной переправы не осуществляющий перевозки должен стоять на месте, которое ему отведено для стоянки, а тросы паромной переправы должны лежать на грунте.

- Судно при подходе к канатной переправе, светофору или семафору, не менее чем за 1 километр до такой переправы, светофора или семафора должно подать звуковой сигнал «Внимание» (приложение № 4 к настоящим Правилам), убавить скорость до минимальной и следовать, соблюдая необходимые меры предосторожности.

- При приближении к наплавным мостам на расстоянии не менее                  1 километра до наплавного моста суда подают звуковой сигнал «Внимание» (приложение  № 4 к настоящим Правилам).

- При одновременном подходе судов сверху и снизу к мосту с одним судоходным пролетом первым его проходит судно, идущее вниз, или скоростное судно независимо от направления движения.

- При буксировке под бортом буксируемое судно должно находиться            с правой стороны судна осуществляющего буксировку.

Управлять движением, маневрированием и обеспечивать подачу сигналов должен судоводитель судна, осуществляющего такую буксировку.

- Всем судам запрещается проходить на близком расстоянии от судна, занятого ловом рыбы и несущего соответствующие визуальные сигналы, предусмотренные пунктом 62 настоящих Правил.

- Плавание судов, находящихся на виду друг у друга

- Если другими пунктами настоящих Правил не предусмотрено иное, то когда два судна с механическим двигателем сближаются на противоположных или почти противоположных курсах так, что возникает опасность столкновения, то каждое судно должно изменить свой курс вправо с тем, чтобы каждое судно прошло             у другого по левому борту.

- При расхождении на участках ВВП с двусторонним движением каждое судно должно своевременно уклониться вправо, насколько это необходимо               и безопасно, и следовать так до тех пор, пока встречное судно не будет оставлено позади.

В случае невозможности расхождения судов левыми бортами, судно, идущее вверх, должно заблаговременно перейти на левую по ходу сторону судового хода     в наиболее удобное место, убавить ход до минимального или остановиться                и осуществить пропуск встречного судна по правому борту, при этом судоводители должны предварительно согласовать свои действия по радиотелефонной связи         и отмашками по правому борту.

При расхождении на участке ВВП, где расхождение по каким-либо причинам затруднено, судно/состав, идущее вверх должно заблаговременно уклониться вправо, насколько это необходимо и безопасно, убавить ход или остановиться          в безопасном месте и осуществить пропуск встречного судна/состава по левому борту.

- При расхождении судно/состав, идущее вверх, первым заблаговременно, а в случае ограниченного по путевым условиям обзора – при визуальном обнаружении встречного судна, должно согласовать свои действия с этим судном по радиотелефонной связи и подать отмашку с левого борта.

Судно, идущее вниз, должно подтвердить указанную сторону расхождения/пропуска подачей отмашки, либо, в случае невозможности расхождения левыми бортами, назначить расхождение правыми бортами и подать отмашку с соответствующего борта.

- В случае, когда встречные суда не смогли установить между собой радиотелефонную связь, судно, идущее вверх, первым должно подать звуковой сигнал «Внимание» (приложение № 4 к настоящим Правилам) и светоимпульсную отмашку с левого борта. Судно, идущее вниз, должно незамедлительно подтвердить сторону расхождения подачей звукового сигнала «Внимание» (приложение № 4       к настоящим Правилам) и светоимпульсной отмашкой с левого борта.

- Судно, буксирующее плот, первым заблаговременно, а при ограниченном обзоре – при визуальном обнаружении встречного судна, должно показать отмашкой сторону расхождения.

Встречное судно должно незамедлительно подать отмашку                                 с соответствующего борта и осуществить расхождение или пропуск бортом, указанным судном, буксирующим плот.

- При прочих равных условиях расхождение скоростных судов с другими судами при встречном плавании осуществляется левыми бортами. Сторону расхождения с другими судами, кроме судов, буксирующих плоты, определяет          и показывает скоростное судно.

Встречные суда должны подтвердить отмашкой указанную сторону и не допускать отклонения от своего пути до окончания расхождения.

Между собой скоростные суда при встречном плавании должны расходиться только левыми бортами, при этом отмашку первым подает скоростное судно, идущее вверх.

- Если два судна длиной менее 20 метров идут курсами, пересекающимися таким образом, что может возникнуть опасность столкновения, то:

самоходное судно с механическим двигателем должно уступать дорогу судну, не использующему механический двигатель;

судно, не идущее под парусом, должно уступать дорогу парусному судну.

- Если два парусных судна идут курсами, пересекающимися таким образом, что может возникнуть опасность столкновения, то одно из них должно уступать дорогу другому согласно следующим правилам:

когда суда идут разными галсами, судно идущее левым галсом должно уступить дорогу другому судну;

когда оба судна идут одним и тем же галсом, то судно, находящееся на ветре (наветренной стороной считается сторона, противоположная той, на которой находится грот, а при прямом вооружении – сторона, противоположная той, на которой находится самый большой косой парус), должно уступить дорогу судну, находящемуся под ветром;

если судно, идущее левым галсом, видит другое судно с наветренной стороны,  и не может точно определить, левым или правым галсом идет это другое судно, то оно должно уступить ему дорогу.

- Суда длиной менее 20 метров и парусные суда могут пересекать судовой ход, при этом пересечение должно производиться, насколько это возможно, курсом под прямым углом к направлению оси судового хода и в возможно короткий срок,          а также выполнять оборот с пересечением судового хода за кормой проходящего судна.

- Обгон одного скоростного судна другим скоростным судном должен осуществляться только по левому борту обгоняемого судна, при этом обгоняемое судно, получив запрос и разрешив обгон, должно незамедлительно уменьшить скорость и следовать с минимальной скоростью до окончания обгона.

- При прочих равных условиях обгон других судов скоростным судном осуществляется по левому борту обгоняемого судна. Сторону обгона с другими судами, кроме судов, буксирующих плоты, определяет и показывает скоростное судно.

Обгоняемые суда должны подтвердить отмашкой указанную сторону и не допускать отклонения от своего пути до завершения обгона.

- При обгоне парусного судна другим парусным судном обгоняемое судно должно обеспечить проход обгоняющего судна с наветренной стороны.

- Когда два судна с механическим двигателем идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое наблюдает другое судно на своей правой стороне, должно уступить ему дорогу. При этом оно не должно, если позволяют обстоятельства, пересекать курс другого судна по носу.

Судно, которому уступают дорогу, должно сохранить свои курс и скорость. Однако когда для него становится очевидным, что судно, обязанное уступить дорогу, не принимает для этого соответствующих действий, оно может предпринять меры для избежания столкновения только собственным маневром.

- Одиночное самоходное судно с механическим двигателем на ходу за исключением ситуации обгона должно уступать дорогу:

самоходному судну, толкающему или буксирующему состав;

судну, буксирующему плот;

судну, лишенному возможности управляться, судну, выполняющему девиационные работы, и судну, занятому подводными работами.

Самоходное судно, толкающее или буксирующее состав на ходу за исключением ситуации обгона должно уступать дорогу:

судну, буксирующему плот;

судну, лишенному возможности управляться, судну, выполняющему девиационные работы, и судну занятому подводными работами.

Судно, буксирующее плот на ходу за исключением ситуации обгона должно уступать дорогу:

судну, лишенному возможности управляться, судну, выполняющему девиационные работы, и судну занятому подводными работами.

- Движение скоростных судов в неводоизмещающем положении разрешается только в светлое время суток при видимости 1 километр и более.

- Использование водных лыж, гидроциклов и других аналогичных средств отдыха и передвижения на воде разрешается в стороне от судовых ходов только       в светлое время суток при видимости более 5 километров.

- Плавание судов при ограниченной видимости

- Требования к плаванию в условиях ограниченной видимости также распространяются на все суда и составы при плавании на участках ВВП                     с несветящими в темное время суток средствами навигационного оборудования.

- При плавании в условиях ограниченной видимости судно/состав должно подавать соответствующие сигналы, указанные в приложении № 4 к настоящим Правилам.

- При плавании в условиях ограниченной видимости в рулевой рубке (на  посту управления судном) должны находиться рулевой и два судоводителя, один из которых является капитаном судна.

- При плавании в условиях ограниченной видимости на судне должно быть обеспечено постоянное визуальное, слуховое и радиолокационного наблюдения,      а также постоянное слежение на радиоканале, предназначенном для передачи сообщений о бедствии, безопасности судоходства, срочных сообщений, согласования взаимных действий судоводителей и обмена с береговыми службами  в части организации движения судов.

- Движение судов в условиях ограниченной видимости разрешено, если на судне имеется и используется следующее, находящееся в исправном состоянии, оборудование:

радиолокационная станция;

прибор, указывающий скорость поворота судна, или компас;

судовое устройство радиотелефонной связи, позволяющее осуществлять радиотелефонную связь между судами и между судном и береговыми пунктами диспетчерского регулирования движения судов;

устройство для подачи звуковых сигналов.

- Судно/состав должны немедленно остановиться при ухудшении видимости, наличии других судов, если условия плавания не обеспечивают безопасность дальнейшего движения судна.

Если в составе визуальная связь между буксируемыми судами                           и буксировщиком становится невозможной, состав должен остановиться                    в ближайшем безопасном месте.

- При остановке судно/состав должно, насколько позволяют обстоятельства, освободить судовой ход.

- Капитан судна/судоводитель при принятии решения о движении, обгоне или расхождении в условиях ограниченной видимости и на участках ВВП                         с неосвещаемыми в темное время суток средствами навигационного оборудования должен учитывать фактическую дальность видимости, интенсивность движения судов, соотношение габаритов судов/составов и судового хода, характеристики        и ограничения радиолокационного оборудования, установленного на судне.

- В условиях ограниченной видимости запрещается движение пассажирских судов и судов с нефтегрузами, имеющими температуру вспышки паров ниже 60° С, их остатками, взрывчатыми или ядовитыми веществами и их остатками, экранопланам, судам на воздушной подушке, скоростным судам и судам                    с динамическим принципом поддержания в неводоизмещающем положении.

Требование первого абзаца настоящего пункта не распространяется на перечисленные в нем суда, осуществляющие плавание по участкам ВВП разряда «М» по классификации Положения о классификации РРР.

Правилами движения и стоянки судов в бассейне внутренних водных путей могут быть установлены участки внутренних водных путей, на которых разрешается движение пассажирских судов и судов с нефтегрузами, имеющими температуру вспышки паров ниже 60° С, их остатками, взрывчатыми или ядовитыми веществами и их остатками, в условиях ограниченной видимости.

- Судам длиной менее 20 метров, парусным судам и судам, занятым ловом рыбы, запрещается выходить на судовой ход в условиях ограниченной видимости.

- В условиях ограниченной видимости проход судов и толкаемых составов под мостами разрешается только при условии, что судоходные пролеты имеют средства навигационного оборудования, позволяющие судоводителю увидеть эти пролеты не менее чем за 0,5 километра и уверенно ориентироваться при подходе      к ним (визуально или с помощью технических средств).

При этом ширина судоходных пролетов должна быть для одиночных судов     и однониточных составов не менее пятикратной ширины судна/состава, для других составов – не менее трехкратной ширины состава.

- В условиях ограниченной видимости, за исключением судов указанных   в пунктах 177 и 178 настоящих Правил, разрешается:

при ширине судового хода менее 100 метров – движение одиночных самоходных судов с механическим двигателем, толкаемых составов с одним несамоходным судном только вверх;

при ширине судового хода от 100 метров до 200 метров – двухстороннее движение одиночных самоходных судов с механическим двигателем, а также движение толкаемых составов только вверх;

при ширине судового хода свыше 200 метров – двухстороннее движение самоходных судов с механическим двигателем и составов, а также движение плотовых составов только по озерам и водохранилищам;

на каналах независимо от ширины судового хода при визуальной видимости берегов по траверзу и не менее двух длин судна/состава по курсу – двухстороннее движение одиночных самоходных судов с механическим двигателем и толкаемых составов.

- При ограниченной видимости запрещается расхождение и обгон судов/составов на участках, где судовой ход имеет ширину менее 200 метров, если визуальная видимость составляет менее трех длин судна/состава.

- Судно/состав, обгоняющее другое судно/состав в условиях ограниченной видимости, должно по радиотелефонной связи получить от обгоняемого судна/состава разрешение на обгон и согласовать с ним место обгона и взаимные маневры.

- При плавании в условиях ограниченной видимости при обнаружении на экране радиолокатора эхо-сигналов судов, положение и движение которых может создать ситуацию чрезмерного сближения, или при приближении к участку ВВП, где могут находиться не видимые на экране радиолокатора суда, судоводители обязаны уменьшить скорость до минимальной или полностью прекратить движение судна и сообщить по радиотелефонной связи другим судам о подходе к такому участку.

- Судно, которое обнаружило присутствие другого судна только                   с помощью радиолокатора, должно определить, развивается ли ситуация чрезмерного сближения и/или существует ли опасность столкновения. Если это так, то судоводитель должен своевременно предпринять действие для расхождения, причем, когда таким действием является изменение курса, то, насколько это возможно, следует избегать:

изменения курса влево, если другое судно находится впереди траверза и не является обгоняемым;

изменения курса в сторону судна, находящегося на траверзе или позади траверза.

- Суда и составы при движении в одном направлении в условиях ограниченной видимости, если они не намерены обгонять друг друга, должны соблюдать между собой безопасную дистанцию, которая должна быть не менее пятикратного тормозного пути судна/состава.

- Встречные суда/составы при ограниченной видимости должны заблаговременно по радиотелефонной связи договориться о наиболее удобном месте расхождения/пропуска и, за исключением расхождения с плотовыми составами, осуществлять его только левыми бортами следующим образом:

Судно/состав, идущее вверх, при подходе к согласованному месту должно уклониться вправо насколько это необходимо и безопасно, уменьшить скорость до минимальной или остановиться и осуществить пропуск встречного судна по левому борту;

Судно/состав, идущее вниз, при подходе к согласованному месту должно заблаговременно уменьшить ход до минимального, уклониться вправо насколько это необходимо и безопасно и следовать так до тех пор, пока встречное судно не будет оставлено позади.

Расхождение с плотовым составом осуществляется по борту, указанному судном, буксирующим плот.

- Правила стоянки

- На ВВП суда могут осуществлять стоянку у причалов, на рейдах, обозначенных на навигационных картах, атласах и/или знаком «Указатель рейда» (приложение № 5 к настоящим Правилам), а также за кромкой судового хода, если это позволяют осадка судна, характер грунта и фактические глубины с учетом возможного колебания уровня воды.

- Постановка судна на якорь на судовом ходу разрешена только                    при следующих условиях:

дальнейшее движение судна представляет опасность;

судно вынуждено остановиться вследствие его технических повреждений;

судовой ход закрыт другими судами.

На судовом ходу запрещается стоянка на якоре судов без экипажа, без сопровождения буксировщика/толкача.

- При постановке судна на якорь на судовом ходу судоводитель обязан, используя все доступные средства связи, сообщить об этом диспетчеру движения АБВВП.

- Отстой судов согласовывается с АБВВП в части обеспечения безопасности судоходства во время стоянки судна в пункте отстоя при любых гидрометеорологических условиях, и осуществляется в пунктах отстоя, нанесенных на навигационных картах или атласах.

- Суда/составы и плоты должны быть поставлены на якорь или пришвартованы таким образом (с учетом ветра, волнения, течения и изменения уровня воды), чтобы они не могли изменить своего положения, создать угрозу для других судов или помешать другим судам.

- При швартовке судна к борту другого судна, стоящего у причала, последнее обеспечивает кранцевую защиту своего борта и прием швартовых концов, подаваемых на это судно.

- Допустимое количество судов (пыжей), ошвартованных бортами               при стоянке у причала, устанавливается в правилах движения и стоянки судов          в бассейнах внутренних водных путей.

- Якоря, отданные с судов, наплавных мостов, не должны создавать опасность для проходящих судов.

- Запрещается стоянка на якоре двух судов, ошвартованных друг к другу, если одно из них имеет на борту опасный груз, за исключением операций по передаче бункерного топлива судами-бункеровщиками или приема с судна подсланевых        и фекально-хозяйственных вод специализированными судами, а также в случаях, предусмотренных пунктами 195 и 196 настоящих Правил.

- Перегрузка опасных грузов с судна на судно осуществляется в местах, согласованных с АБВВП. Осуществление перегрузки опасных грузов с судна на судно без согласования с АБВВП места перегрузки опасных грузов с судна на судно и требований безопасности является основанием для запрещения АБВВП проведения грузовых операций по перегрузке грузов с судна на судно.

- При осуществлении деятельности по перегрузке опасных грузов с судна на судно, лицо, осуществляющее перегрузку опасных грузов должно иметь лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, полученную в установленном порядке.

- Для согласования места осуществления перегрузки опасных грузов с судна на судно лицо, намеревающееся оказывать услуги по организации перегрузки опасных грузов с судна на судно, представляет АБВВП технологическую схему перегрузки опасных грузов с судна на судно. Технологическая схема перегрузки опасных грузов с судна на судно, составляемая в целях обеспечения безопасности судоходства         и защиты окружающей среды от загрязнения с судов, должна содержать:

- сведения о лице, осуществляющем перегрузке опасных грузов с судна на судно (адреса и телефоны, данные об ответственных должностных лицах);

- вид опасного груза (навалочный или наливной), его полное техническое наименование, класс и группа опасности и планируемые объемы перегрузки грузов с судна на судно;

- способ перегрузки опасного груза;

- предъявляемые требования к осадке, конструкции и оборудованию судов, которые планируется использовать в схеме перегрузки опасных грузов с судна на судно;

- схемы подхода/отхода судов;

- способы удержания (позиционирования) судна-накопителя или принимающего судна на месте осуществления работ по перегрузке грузов  с судна на судно;

- применяемые схемы швартовки;

- перечень используемых средств перегрузки грузов с судна на судно (плавучие, штатные судовые или мобильные, установленные на судне временно), оборудования и требования к ним;

- требования к производству грузовых операций;

- схему управления погрузочно-разгрузочными работами;

- требования к средствам связи;

- мероприятия по обеспечению охраны и защите судов от актов незаконного вмешательства, направленных против безопасности судоходства.

- АБВВП при рассмотрении технологической схемы определяет координаты места осуществления перегрузки грузов с судна на судно и согласовывает технологическую схему с учетом:

- наличия достаточного водного пространства и глубины для маневрирования при подходе выгружающихся судов к судну-накопителю или принимающему судну и отходе от него;

- условий безопасности судоходства на согласованном участке ВВП.

- Лицо, осуществляющее перегрузку опасных грузов с судна на судно, после получения согласования АБВВП технологической схемы перегрузки опасных грузов с судна на судно разрабатывает:

- эксплуатационный регламент;

- план ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (при перегрузке нефти     и нефтепродуктов).

- В случаях, когда выполнение рейса с опасным грузом на борту невозможно по условиям пути, техническому состоянию судна, необходимости разгрузки судна при съемке этого судна с мели и в других подобных случаях перегрузка опасных грузов с судна на судно осуществляется в местах, согласованных с АБВВП, на основании плана мероприятий по обеспечению безопасности судоходства и защиты окружающей среды от загрязнения, разработанного судовладельцем. АБВВП при рассмотрении указанного плана определяет координаты места осуществления перегрузки опасных грузов с судна на судно и согласовывает план мероприятий с учетом:

наличия достаточного водного пространства и глубины для маневрирования при подходе и отходе судов;

условий судоходства в данном районе;

текущей и прогнозной гидрометеорологической обстановки в месте осуществления перегрузки.

- Судно/состав или плот находящееся на мели должно выставить сигналы  и знаки в соответствии с пунктами 45 и 51 настоящих Правил, а также предупреждать по радиотелефонной связи или иным способом приближающиеся суда о своем местоположении и мерах, которые необходимо предпринять этим судам для безопасного прохода мимо судна/состава или плота, находящегося на мели.

- Во время стоянки экраноплан и судно на воздушной подушке должны выполнять требования, применяемые в отношении стоянки к самоходным судам.

- Во время стоянки на судне должна быть организована вахтенная служба, обеспечивающая его безопасность.

- Вахтенная служба судна, находящегося в порту, обязана знать номера телефонов диспетчера порта, оперативных служб (дежурной пожарной части, дежурной части полиции, обеспечивающей охрану правопорядка в порту)                 и медицинской службы порта.

- При стоянке в условиях ограниченной видимости судно должно подавать соответствующие сигналы, указанные в приложении № 4 к настоящим Правилам.

- Стоянка судов запрещена:

на участках ВВП, обозначенных знаком «Якоря не бросать» (приложение № 5 к настоящим Правилам);

в зоне мостов, высоковольтных линий электропередач, гидросооружений           и подводных переходов трубопроводов;

в крутых коленах и на подходах к ним, а также у берега с прижимным течением;

на входах в притоки и выходах из них;

на подходах к пассажирским и грузовым причалам, остановочным пунктам, переправам и вблизи знаков навигационного оборудования.

- Запрещается использовать для швартовки не предназначенные для этого устройства (парапеты, тумбы, колонны, поручни, деревья).

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам (п. 84) |
| --- | --- |

- Минимальные запасы по глубине на ВВП                                           (минимальные запасы воды под днищем судна)

| Глубина судового хода (см) | Для судов/составов |  | Для плотов независимо от характера грунта (см) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при песчаном и галечном грунте (см) | при каменистом грунте (см) |  |
| 150 и менее от 151 до 300 свыше 300 | 10 15 20 | 15 20 25 | 20 25 30 |

Примечание:

Значение запасов показывает разницу между фактической глубиной на конкретном участке ВВП и наибольшей осадкой судна на стоянке.

- Минимальные запасы по глубине на порогах шлюзов                     (минимальные запасы воды под днищем судна)

| Глубина на пороге (см) | Материал шлюза |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дерево (см) | Камень или бетон (см) |
| 100 и менее от 101 до 250 свыше 250 | 10 15 - | - 25 30 |

- Минимальные запасы по ширине между бортом судна и стенкой шлюза

| Ширина шлюза (м) | Запас со стороны каждого борта (м) |
| --- | --- |
| 10 и менее от 10,1 до 18 свыше 18 | 0,2 0,4 0,5 |

- Минимальные запасы по высоте при прохождении судов под мостами

| - Высота моста над - рабочим (фактическим) уровнем воды - (м) | - На свободных реках - и водохранилищах - (м) | - На зарегулированных участках - (м) |
| --- | --- | --- |
| - 10 и менее - от 10,1 до 13,0 - от 13,1 до 16,0 - свыше 16,0 | - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 | - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,2 |

Примечание: минимальные запасы по высоте при прохождении судов под мостами указаны без учета волнения.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Правилам (пп. 7, 15, 18, 23, 30, 46, 61, 62) |
| --- | --- |

Требования к размещению на судах сигнальных огней                                             и знаков визуальной сигнализации

- Конструкция сигнальных огней, их технические характеристики                   и установка на судне должны соответствовать правилам органа технического надзора и классификации судов, осуществившего технический надзор                        и классификацию судна.

- Бортовые огни должны быть расположены на одинаковой высоте, на линии, перпендикулярной диаметральной плоскости судна, и симметрично относительно нее следующим образом:

на судах с одноярусной надстройкой – в ее верхней части;

на судах с надстройкой в два и более ярусов – не ниже палубы ходового мостика;

на беспалубных судах – не менее чем на 0,5 метра выше планширя (на судах длиной менее 20 метров допускается установка на уровне планширя).

Если бортовые огни скомбинированы в одном фонаре, то он должен быть расположен в диаметральной плоскости в передней части судна.

- Топовый огонь на самоходном судне, а если на одной мачте два и более топовых огней, то нижний из них, должен быть расположен в диаметральной плоскости судна выше бортовых огней не менее чем на 1 метр и впереди них.

При расположении на мачте двух и более топовых огней расстояния между ними должны быть одинаковыми и не менее 1 метра, а на судах длиной менее         20 метров – не менее 0,5 метра.

- Если судно несет два топовых огня на разных мачтах, то горизонтальное расстояние между ними должно быть не менее 20 метров, а задний огонь должен быть выше переднего не менее чем на 1 метр при любом эксплуатационном дифференте судна.

- На толкачах, три топовых огня должны быть расположены в виде равнобедренного треугольника (со стороной от 1 до 3 метров) основанием вниз        в плоскости, перпендикулярной диаметральной плоскости судна; при этом два нижних огня располагаются горизонтально, а верхний огонь на расстоянии, измеренном от основания треугольника, не менее одной четвертой расстояния между нижними огнями.

- Светоимпульсные (световые) отмашки должны быть расположены над бортовыми огнями не менее чем на 0,5 метра.

- Топовые огни на несамоходном судне должны располагаться                         в диаметральной плоскости судна на высоте не менее 2 метров над палубой, но         в любом случае – не менее 1 метра ниже треугольника топовых огней толкача.

- Кормовой огонь должен быть расположен, насколько это практически возможно, ближе к корме судна в диаметральной плоскости судна.

Если судно несет три кормовых огня, то они должны быть в виде равнобедренного треугольника основанием вниз, при этом два нижних огня расположены как можно ближе к бортам, а верхний огонь – в диаметральной плоскости судна на расстоянии, измеренном от основания треугольника, не менее одной четвертой расстояния между нижними огнями, но не выше бортовых огней.

В случае если конструкция судна не позволяет разместить кормовой огонь или верхний кормовой огонь в диаметральной плоскости судна, то такой огонь должен быть размещен как можно ближе к диаметральной плоскости судна.

- Буксировочный огонь должен быть расположен в диаметральной плоскости выше кормового огня или верхнего кормового огня, если судно несет три кормовых огня, не менее чем на 0,5 метра.

В случае если конструкция судна не позволяет разместить буксировочный огонь в диаметральной плоскости судна, то такой огонь должен быть размещен как можно ближе к диаметральной плоскости судна.

- Если на парусном судне бортовые и кормовой огни скомбинированы            в одном фонаре, то он должен быть расположен на топе или около топа мачты.

- Желтый, красный и синий проблесковые круговые огни должны быть расположены на наиболее видном месте, обеспечивающем видимость огня со всех сторон. При этом допускается установка желтого проблескового кругового огня на одной вертикальной линии с топовым огнем выше или ниже него.

- Белые круговые огни должны быть расположены следующим образом:

на несамоходных судах – на высоте не ниже 2 метров над палубой                    в диаметральной плоскости судна, а при наличии палубного груза – на высоте не ниже 1 метра над этим грузом;

на плотах, лесонаправляющих и лесоограждающих плавучих сооружениях – на высоте не менее 2 метров от поверхности воды;

на паромах, плавучих причалах, понтонах, купальнях – на высоте не менее      2 метров от верхних сплошных палуб (настилов).

- Красный и зеленый круговые огни должны быть расположены на наиболее видном месте, обеспечивающем их видимость со всех сторон, при этом они не должны находиться на одной вертикальной линии со стояночными сигнальными огнями.

- Круговые огни должны быть расположены так, чтобы расстояние между ними и ходовыми или стояночными сигнальными огнями по высоте было не менее  1 метра на судах длиной 20 метров и более и 0,5 метра – на судах длиной менее          20 метров, а также, чтобы их не затемняли мачты или конструкции в пределах угловых секторов более 6°.

- Сигнальные знаки должны подниматься на сигнальной мачте или реях носовой или кормовой мачты.

Если предписано нести два или более сигнальных знака, расстояние между ними должно быть не менее 1 метра на судах длиной 20 метров и более и 0,5 метра – на судах длиной менее 20 метров.

- Во время стоянки судна в дневное время черный шар должен располагаться на такой высоте, чтобы он был виден со всех сторон.

- На судне, занятом ловом рыбы с использованием траловой сети или другого орудия лова, круговые огни должны располагаться ниже топового огня на расстоянии не менее 1 метра и впереди него на расстоянии не менее 1 метра. При этом верхний круговой огонь должен быть выше бортовых огней.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Правилам (п. 7) |
| --- | --- |

Таблица дальности видимости судовых огней

(при коэффициенте прозрачности атмосферы 0,75)

| Тип сигнального огня | Цвет сигнального огня | Дальность видимости, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На самоходных судах длиной |  |  | на несамоходных судах длиной |  |
|  |  | 20 м и более | менее 20 м | менее 12 м | 50 м и более | менее 50 м |
| Топовый Бортовой Буксировочный Кормовой Круговой Стояночный бортовой Отмашка свето-импульсная: в светлое время суток в темное время суток Световая отмашка (в темное время суток) | Белый Красный Красный Зеленый Желтый Белый Белый Красный Зеленый Желтый Синий Белый Белый Белый Белый | 8 5,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 1,85 1,85 1,85 1,85 3,7 2 4 4 | 5,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 1,85 1,85 1,85 1,85 3,7 2 4 4 | 3,7 3,7 1,85 1,85 3,7 3,7 3,7 1,85 1,85 1,85 1,85 3,7 2 4 4 | 4 4 - - - - 1,85 1,85 1,85 - 1,85 - - - - | 2 2 - - - - 1,85 1,85 1,85 - 1,85 - - - - |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Правилам (пп. 66, 68, 72, 73, 131, 132, 141, 142, 148, 149, 156, 170, 201) |
| --- | --- |

Звуковые сигналы судов

Звуковые сигналы, предписанные настоящими Правилами, должны подаваться:

самоходными судами – свистком или тифоном или сиреной;

парусными судами – свистком или сиреной;

несамоходными судами – колоколом.

Звуковые сигналы иные, чем удары в колокол, должны подаваться как один или несколько следующих один за другим звуков, имеющих следующие характеристики:

короткий звук – звук продолжительностью примерно 1 секунда;

продолжительный звук – звук продолжительностью примерно 4 секунды.

Интервал между звуками должен составлять примерно 1 секунду, за исключением «серии коротких звуков», которая должна состоять из ряда, по крайней мере, пяти звуков продолжительностью в четверть секунды каждый             с интервалом такой же продолжительности.

- Общие звуковые сигналы

| № | Описание звукового сигнала | Значение звукового сигнала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительный звук | «Внимание» |
|  |  | Также подается пассажирским судном при подходе к причалу |
| 2 | Один короткий звук | «Изменяю свой курс вправо» |
| 3 | Два коротких звука | «Изменяю свой курс влево» |
| 4 | Три коротких звука | «Мои движители работают на задний ход» |
| 5 | Четыре коротких звука | «Я намереваюсь остановиться» |
|  |  | «Я намереваюсь сделать оборот» |
| 6 | Серия коротких звуков | «Предупреждение» |
| 7 | Три продолжительных звука | «Человек за бортом» |
| 8 | Один короткий и один продолжительный звук | «Прошу увеличить ход» |
| 9 | Один продолжительный и один короткий звук | «Прошу уменьшить ход» |
| 10 | Один продолжительный, один короткий и один продолжительный звук | «Прошу выйти на связь» |
| 11 | Непрерывно повторяющиеся продолжительные звуковые сигналы, а также беспрерывные частые удары в колокол или металлический предмет | «Сигнал бедствия» |
| 12 | Один продолжительный, один короткий, один продолжительный и один короткий звук | «Я Вас понял» |
| 13 | Один продолжительный и три коротких звука | «При отходе в рейс пассажирского судна» |
| 14 | Два продолжительных и два коротких звука | «Запрос на обгон» |

- Звуковые сигналы, подаваемые в условиях ограниченной видимости

| № | Описание звукового сигнала | Значение звукового сигнала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Один продолжительный звук, подаваемый через промежутки не более 2 минут. | «Одиночные суда в движении» |
| 2 | Один продолжительный и два коротких звука, подаваемые через промежутки не более 2 минут. | «Составы и плоты в движении» |
| 3 | Один короткий, один продолжительный и один короткий звук, подаваемые через промежутки не более 2 минут. | «Одиночные суда или составы на якоре или на мели в пределах судового хода» |
| 4 | Частые удары в колокол или металлический предмет, подаваемые через промежутки не более 1 минуты. | «Несамоходное судно с экипажем на якоре или на мели в пределах судового хода» |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Правилам (пп. 77, 94, 98, 102, 139, 187, 202) |
| --- | --- |

Знаки, регулирующие движение судов по ВВП

- Запрещающие знаки.

  - «Запрещение прохода» – одна из комбинаций знака «Семафор», предназначенного для регулирования движения судов на участке ВВП, который не позволяет осуществлять движение судов/составов в обоих направлениях одновременно, а также для регулирования движения через разведенные пролеты наплавных мостов.

Знак «Семафор» состоит из комбинации двух сигнальных фигур, поднимаемых на береговой мачте, – цилиндра и конуса; цилиндр черного или белого цвета, конус – красного.

Два конуса вершиной вверх означают: ход закрыт в оба направления.

Конус вершиной вверх и под ним цилиндр: ход закрыт для движения судов сверху.

Цилиндр и под ним конус вершиной вверх: ход закрыт для движения судов снизу.

В темное время суток выставляются огни: вместо цилиндра – зеленый постоянный, вместо конуса – красный постоянный.

  - Знак «Светофор» регулирует движение судов в районах шлюзов, заградительных ворот, паромных канатных переправ, в подъемных судоходных пролетах мостов и через разведенные пролеты наплавных мостов.

Огонь зеленого цвета на знаке «Светофор» означает, что проход судну разрешен, а огонь красного цвета, что проход судну запрещен.

  - Знак «Расхождение и обгон запрещены» обозначает участок ВВП, где обгон и расхождение судов запрещены.

Знак представляет собой круглый щит белого цвета, окаймленный красной полосой и разделенный по середине красной диагональной полосой, с символом, изображающим две черных вертикальных стрелки, при этом левая стрелка указывает вниз, а правая вверх, пересекающих диагональную полосу.

В темное время суток – желтый затмевающийся огонь.

  - Знак «Расхождение и обгон составов запрещены» обозначает участок ВВП, где запрещены расхождение и обгон одиночных судов длиной более 120 метров и составов.

Знак представляет собой круглый щит белого цвета, окаймленный красной полосой и разделенный по середине красной диагональной полосой, с символом, изображающим две черные вертикальные стрелки, расположенные по одной стрелке на каждой половине круга по сторонам от диагональной полосы, при этом левая стрелка указывает вниз, а правая вверх.

В темное время суток – желтый затмевающийся огонь.

  - Знак «Якоря не бросать» обозначает зону подводного перехода, где запрещено отдавать якоря, опускать цепи и лоты.

Знак представляет собой круглый щит белого цвета, окаймленный красной полосой и разделенный красной диагональной полосой, с символом, изображающим якорь черного цвета.

В темное время суток – два желтых постоянных огня, расположенных по вертикальной линии.

  - Знак «Не создавать волнение» обозначает участок ВВП, где запрещено создавать волнение.

Знак представляет собой круглый щит белого цвета, окаймленный красной полосой и разделенный красной диагональной полосой, с символом, изображающим две горизонтальные волнистые линии черного цвета.

В темное время суток – желтый затмевающийся огонь.

  - Знак «Движение мелких плавсредств запрещено» обозначает участок, где на судовом ходу запрещено движение судов длиной менее 20 метров (на рейдах       в подходных каналах, у причалов).

Знак представляет собой круглый щит белого цвета, окаймленный красной полосой и разделенный красной диагональной полосой, с символом, изображающим силуэт маломерного судна черного цвета.

В темное время суток – желтый затмевающийся огонь.

- Предупреждающие и предписывающие знаки.

  - Знак «Скорость ограничена» обозначает участок ВВП, где скорость движения водоизмещающих судов ограничена (на каналах, в аванпортах, акваториях рейдов).

Знак представляет собой прямоугольный щит белого цвета, окаймленный красной полосой, на котором изображены цифры черного цвета, показывающие максимально допустимую скорость хода в км/час.

В темное время суток – желтый проблесковый огонь.

  - Знак «Внимание» обозначает участки ВВП, где необходимо соблюдать особую осторожность.

Знак представляет собой прямоугольный щит белого цвета, окаймленный красной полосой, на котором изображен восклицательный знак черного цвета.

В темное время суток – желтый проблесковый огонь.

  - Знак «Пересечение судового хода» обозначает место пересечения судового хода судами и/или паромными переправами.

Знак представляет собой прямоугольный щит белого цвета, окаймленный красной полосой, на котором изображены вертикальная широкая заостренная полоса черного цвета, расположенная острым концом вверх, пересеченная в своей нижней части горизонтальной узкой полосой черного цвета.

В темное время суток – желтый проблесковый огонь.

  - Знак «Соблюдать надводный габарит» обозначает мостовой и надводный переход.

Знак представляет собой прямоугольный щит белого цвета, окаймленный красной полосой, в верхней части которого сразу под красной полосой изображен равнобедренный треугольник черного цвета, расположенный вершиной вниз, а под указанным треугольником размещены цифры черного цвета, показывающие минимальную проходную высоту надводного перехода или высоту подмостового судоходного габарита судоходного пролета моста от расчетного уровня воды            в метрах.

В темное время суток – два желтых постоянных огня, расположенных по горизонтальной линии.

- Указательные знаки.

  - Знак «Место оборота судов» обозначает участок ВВП, где безопасно производить оборот судна.

Знак представляет собой квадратный щит белого цвета, установленный так, чтобы одна из его диагоналей располагалась вертикально, на котором изображена одна направленная по часовой стрелке круговая стрелка черного цвета,.

В темное время суток – желтый постоянный огонь.

  - Знак «Стоповый знак» обозначает полезную длину камер шлюза               и границы зоны швартовки (остановки) судов в подходных каналах к шлюзам.

Знак представляет собой вертикальную полосу красного цвета шириной       0,2 – 0,4 метра и длиной не менее 1,5 метра, наносимую на парапетах и/или стенах камер и причальных сооружений шлюзов.

Освещается постоянным огнем красного цвета.

  - Знак «Указатель рейда» обозначает границы рейда.

Знак состоит из двух створных знаков, установленных с одного берега, при этом передний знак представляет собой щит белого цвета в форме равностороннего треугольника вершиной вверх, а задний знак представляет собой щит белого цвета  в форме равностороннего треугольника вершиной вниз. Линия створа этих знаков указывает границу рейда.

При наличии на участке ВВП нескольких рейдов на переднем знаке изображается цифра черного цвета, которая обозначает порядковый номер рейда.

В дополнение к этим знакам ниже переднего знака может устанавливаться щит прямоугольной формы белого цвета, на котором изображена черная горизонтальная стрелка, которая указывает в каком направлении от границы рейда расположена акватория рейда, а над указанной стрелкой размещены черные цифры, которые обозначают длину рейда в метрах.

В темное время суток на переднем и заднем знаках – по одному постоянному огню зеленого цвета, если знаки установлены на левом берегу, и красного цвета, если знаки установлены на правом берегу.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам (пп. 77, 100) |
| --- | --- |

Знаки навигационного оборудования и навигационные огни

- Знаки навигационного оборудования и навигационные огни предназначены для обеспечения безопасных условий плавания судов и сохранности искусственных сооружений на ВВП.

- Навигационные огни должны действовать от захода до восхода солнца.

- Характер навигационных огней:

постоянный;

проблесковый – периодически повторяющиеся проблески;

двухпроблесковый – периодически повторяющиеся группы из двух проблесков;

частопроблесковый – непрерывно повторяющиеся частые проблески;

группочастопроблесковый – периодически повторяющиеся группы из 4 – 5 проблесков;

пульсирующий – непрерывно повторяющиеся световые импульсы;

прерывисто-пульсирующий – периодически повторяющиеся группы из пульсирующих проблесков;

затмевающийся – периодически повторяющиеся проблески                                и кратковременные затмения.

- На знаках навигационного оборудования, на которых отсутствуют навигационные огни, может применяться светоотражающее покрытие.

- Правой кромкой судового хода является кромка судового хода расположенная справа при движении вниз по течению.

Левой кромкой судового хода является кромка судового хода расположенная слева при движении вниз по течению.

На транзитных судовых ходах водохранилищ правая или левая кромка судового хода определяется по направлению течения от зоны выклинивания подпора к плотине.

На подходах к портам, пристаням, убежищам, а также на судовых ходах притоков, впадающих в водохранилище, правая или левая кромка судового хода определяется по направлению течения к транзитному судовому ходу.

На каналах и озерах правая или левая кромка судового хода определяется по направлению условного течения в соответствии с приложениями  № 7 – 12 и 15 – 17 к настоящим Правилам.

- Навигационное оборудование латеральной системы состоит из береговых   и плавучих знаков.

- Плавучие знаки навигационного оборудования латеральной системы и их навигационные огни.

К плавучим знакам навигационного оборудования относятся кромочные, поворотные, свальные, разделительные, осевые, поворотно-осевые знаки и знаки опасности.

  - Кромочные знаки, обозначающие кромки судового хода:

    - На правой кромке судового хода:

красный цилиндрический буй, красный шарообразный бакен, красная веха      с черной топовой фигурой в форме шара;

навигационный огонь красного цвета, постоянный или проблесковый.

    - На левой кромке судового хода:

белый или черный конический буй, белый конический бакен, белая веха без топовой фигуры;

навигационный огонь зеленого или белого цвета, постоянный или проблесковый.

  - Поворотные знаки, обозначающие поворот судового хода, имеющий значительную протяженность, или поворотов судового хода на участках ВВП            с ограниченным обзором или скальным дном:

    - На правой кромке судового хода:

красный цилиндрический буй с широкой горизонтальной белой или черной полосой;

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или частопроблесковый.

    - На левой кромке судового хода:

белый конический буй с широкой горизонтальной черной полосой или черный конический буй с широкой горизонтальной белой полосой;

навигационный огонь зеленого или белого цвета, проблесковый или частопроблесковый.

  - Свальные знаки для обозначения свального течения, не совпадающего        с направлением судового хода, устанавливаемые на кромке судового хода, противоположной свалу, выше по течению:

    - На правой кромке судового хода:

цилиндрический буй, верхняя половина которого красная, а нижняя белая или черная;

цилиндрический бакен, верхняя половина которого красная, а нижняя белая или черная;

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или группочастопроблесковый.

    - На левой кромке судового хода:

конический буй, верхняя половина которого белая, а нижняя черная;

конический бакен, верхняя половина которого белая, а нижняя черная;

навигационный огонь зеленого цвета, проблесковый или группочастопроблесковый.

  - Разделительные знаки для обозначения разделения судового хода:

    - Разделительный буй с красными и белыми равными чередующимися вертикальными полосами или красными и черными равными чередующимися вертикальными полосами;

навигационный огонь состоит из двух проблесковых огней, установленных по вертикальной линии друг над другом, дающие попеременные проблески красного    и зеленого цвета или красного и белого цвета.

    - Парный знак – знак, состоящий из двух бакенов красного и белого цвета, которые устанавливаются в месте разделения судового хода так, чтобы красный бакен показывал правую кромку, а белый бакен – левую кромку разделенных судовых ходов;

навигационный огонь красного цвета на красном бакене, зеленого или белого цвета – на белом бакене, проблесковый.

  - Осевые знаки, обозначающие ось судового хода:

белый конический буй с двумя горизонтальными широкими черными или красными полосами, веха белая с двумя черными полосами с черной топовой фигурой в форме шара;

навигационный огонь белого цвета, двухпроблесковый.

  - Поворотно-осевые знаки для обозначения поворота оси судового хода:

красный конический буй с двумя белыми или черными широкими горизонтальными полосами или веха с черной топовой фигурой в форме шара          с двумя черными или белыми и тремя красными, чередующимися равными по ширине горизонтальными полосами;

навигационный огонь – белого цвета, группочастопроблесковый.

  - Знаки опасности, ограждающие опасные места у кромок судового хода:

    - На правой кромке судового хода:

красный цилиндрический буй с изображением одной вертикальной и одной горизонтальной полос, нанесенных в виде креста, белого или черного цвета;

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или двухпроблесковый.

    - На левой кромке судового хода:

белый конический буй с изображением одной вертикальной и одной горизонтальной полос, нанесенных в виде креста, черного цвета;

навигационный огонь зеленого цвета, проблесковый или двухпроблесковый.

- Береговые знаки навигационного оборудования латеральной системы и их навигационные огни.

К береговым знакам навигационного оборудования латеральной системы относятся створные, перевальные, ходовые и весенние знаки, знаки «ориентир»       и «путевой огонь», сигнализация судоходных пролетов мостов.

  - Цвет щитов береговых створных и перевальных знаков выбирается для создания контраста с фоном местности (светлый или темный) и не зависит от того на каком берегу знак установлен. Цвет навигационных огней берегового знака соответствует правому или левому берегу, в зависимости от того на каком берегу знак установлен.

  - Створ осевой для обозначения оси судового хода состоит из двух знаков – переднего и заднего.

Каждый из знаков представляет собой щит квадратной, прямоугольной (длинная сторона прямоугольника располагается вертикально) или трапецеидальной формы красного или белого цвета.

На центральной вертикальной оси щита красного цвета нанесена белая или черная вертикальная полоса. На центральной вертикальной оси щита белого цвета нанесена черная вертикальная полоса.

Навигационные огни на знаках, установленных на правом берегу, – красного, белого или желтого цвета.

Навигационные огни на знаках, установленных на левом берегу, – зеленого, белого или желтого цвета.

На передних знаках навигационные огни постоянные, на задних знаках – проблесковые.

  - Створ щелевой для обозначения положения судового хода и его кромок состоит из трех знаков – двух передних и одного заднего.

Знаки представляют собой щиты прямоугольной формы (длинная сторона прямоугольника располагается вертикально) красного или белого цвета.

На центральной вертикальной оси щита красного цвета нанесена белая или черная вертикальная полоса. На центральной вертикальной оси щита белого цвета нанесена черная вертикальная полоса.

Навигационные огни на знаках, установленных на правом или левом берегу, желтого цвета – на передних знаках постоянные, на заднем – проблесковые.

  - Створ кромочный для обозначения направления судового хода и его кромок.

Передний знак представляет собой щит прямоугольной формы, а задний – щит трапецеидальной формы, оба знака красного или белого цвета.

Навигационные огни на правой кромке – красного цвета, на левой – зеленого цвета, на переднем знаке – огонь постоянный, на заднем знаке – двухпроблесковый.

  - Перевальный знак для обозначения направления судового хода.

Знак представляет собой щит прямоугольной или трапецеидальной формы красного или белого цвета.

Навигационный огонь на знаке, установленном на правом берегу, – красного, белого или желтого цвета, на левом берегу, – зеленого, белого или желтого цвета, постоянный или проблесковый.

  - Ходовой знак для обозначения судового хода, расположенного у берега.

Знак представляет собой щит ромбовидной формы, установленный так, чтобы большая диагональ ромба располагалась вертикально.

Знак, установленный на правом берегу красного цвета, на левом – белого цвета.

Навигационные огни знака, установленного на правом берегу, – красного цвета, на левом – зеленого цвета, проблесковые.

  - Весенний знак для обозначения затопленных берегов.

Знак, установленный на правом берегу представляет собой щит круглой формы красного цвета, на левом – трапецеидальной формы, белого цвета.

Навигационный огонь знака, установленного на правом берегу, – красного цвета, на левом – зеленого цвета, постоянный.

  - Знак «ориентир» для обозначения характерных мест судоходного пути.

Знак представляет собой щит прямоугольной или трапецеидальной формы.

Знак, установленный на правом берегу, красного цвета с двумя горизонтальными белыми полосками, на левом – черного цвета с двумя горизонтальными белыми полосками.

Навигационный огонь знака, установленного на правом берегу, – красного, белого или желтого цвета, на левом – зеленого, белого или желтого цвета, двухпроблесковый.

  - Знак «путевой огонь» для обозначения берегов (кромок) судоходного канала.

Знак представляет собой навигационный огонь, установленный на правом берегу, – красного цвета, на левом – зеленого цвета, постоянный или проблесковый.

  - Сигнализация судоходных пролетов мостов.

    - Для обозначения оси судоходного хода в судоходном пролете моста устанавливаются щиты квадратной, круглой или треугольной формы.

При светлом фоне мостовых конструкций цвет указанных щитов – красный, при темном фоне мостовых конструкций – белый.

Для судов и составов, идущих снизу, используются щиты квадратной формы.

Для судов и составов, идущих сверху, используются щиты квадратной формы, установленные таким образом, чтобы одна из диагоналей квадрата располагалась вертикально.

Для плотовых составов используются щиты круглой формы.

Для судов длиной менее 20 метров используются щиты треугольной формы, установленные таким образом, чтобы вершина треугольника была направлена вниз.

Навигационные огни для судов/составов состоят из двух постоянных огней красного цвета, расположенных друг над другом по вертикальной линии.

Навигационные огни для плотовых составов состоят из двух постоянных огней зеленого цвета, расположенных друг над другом по вертикальной линии.

    - Для обозначения подмостового габарита и кромок судового хода                       в судоходных пролетах моста устанавливаются квадратные щиты зеленого или белого цвета на каждой опоре или кромке.

Количество щитов указывает высоту судоходного пролета моста:

1 щит – высота судоходного пролета моста менее 10 метров;

2 щита – высота судоходного пролета моста 10 метров и более, но менее        13 метров.

3 щита – высота судоходного пролета моста 13 метров и более, но менее        16 метров.

4 щита – высота судоходного пролета моста 16 метров и более.

Навигационные огни зеленого цвета, постоянные, по одному у каждого щита.

    - Огни-указатели разводного пролета наплавного моста для обозначения открытого судоходного пролета наплавного моста.

Когда разводная часть наплавного моста отведена к левому берегу:

на левом берегу выставляется три навигационных огня зеленого цвета, два из которых расположены на углах неподвижной части наплавного моста, выходящих на судовой ход, а третий огонь – на наиболее удаленном от неподвижной части моста углу разводной части наплавного моста, выходящем на судовой ход.

на правом берегу выставляется два навигационных огня красного цвета, расположенных на углах неподвижной части наплавного моста, выходящих на судовой ход.

Когда разводная часть наплавного моста отведена к правому берегу:

на левом берегу выставляется два навигационных огня зеленого цвета, расположенных на углах неподвижной части наплавного моста, выходящих на судовой ход.

на правом берегу выставляется три навигационных огня красного цвета, два из которых расположены на углах неподвижной части наплавного моста, выходящих на судовой ход, а третий огонь – на наиболее удаленном от неподвижной части моста углу разводной части наплавного моста, выходящем на судовой ход.

Все указанные навигационные огни постоянные.

- Плавучие знаки навигационного оборудования кардинальной системы и их навигационные огни.

  - Знаки навигационного оборудования кардинальной системы предназначены для ограждения навигационных опасностей и выставляют вокруг навигационной опасности в соответствии со сторонами света.

  - Горизонт вокруг навигационной опасности делится на северный, восточный, южный и западный секторы, которые ограничены истинными пеленгами, взятыми из обозначаемой точки (опасности) следующим образом:

северный сектор – сектор между истинными пеленгами 315° и 045°;

восточный сектор – сектор между истинными пеленгами 045° и 135°;

южный сектор – сектор между истинными пеленгами 135° и 225°;

западный сектор – сектор между истинными пеленгами 225° и 315°.

Кардинальный знак навигационного оборудования называется по наименованию сектора, в котором он находится.

  - Кардинальные знаки навигационного оборудования выставляют вокруг навигационной опасности в одном, нескольких или во всех секторах одновременно и показывают сторону, с которой следует обходить ограждаемую навигационную опасность.

  - Описание кардинальных знаков навигационного оборудования.

    - «Северный».

Знак представляет собой буй (веху), верхняя часть которого черного цвета, нижняя – желтого цвета, с топовой фигурой, состоящей из двух черных конусов вершинами вверх, расположенных один над другим.

Навигационный огонь белого цвета, частопроблесковый.

Знак выставляется в северном секторе к северу от опасности.

    - «Южный».

Знак представляет собой буй (веху), верхняя часть которого желтого цвета, нижняя – черного цвета, с топовой фигурой, состоящей из двух черных конусов вершинами вниз, расположенных один над другим.

Навигационный огонь белого цвета, состоящий из 6 частых проблесков, за которыми следует один длительный проблеск продолжительностью 15 секунд.

Знак выставляется в южном секторе к югу от опасности.

    - «Восточный».

Знак представляет собой буй (веху) черного цвета, с одной широкой горизонтальной полосой желтого цвета, с топовой фигурой, состоящей из двух черных конусов, расположенных один над другим основаниями друг к другу.

Навигационный огонь белого цвета, состоит из трех частых проблесков                       показываемых с периодичностью 10 секунд.

Знак выставляется в восточном секторе к востоку от опасности.

    - «Западный».

Знак представляет собой буй (веху) желтого цвета, с одной горизонтальной полосой черного цвета, с топовой фигурой, состоящей из двух черных конусов, расположенных один над другим вершинами друг к другу.

Навигационный огонь белого цвета, состоит из девяти частых проблесков                   показываемых с периодичностью 15 секунд.

Знак выставляется в западном секторе к западу от опасности.

- Знак навигационного оборудования, обозначающий отдельные опасные места, и его огонь.

Знак представляет собой буй черного цвета с широкой горизонтальной полосой красного цвета или веху/бакен черного цвета с одной или несколькими горизонтальными полосами красного цвета, с топовой фигурой, состоящей из двух черных шаров, расположенных один над другим.

Навигационный огонь белого цвета двухпроблесковый.

Знак выставляется непосредственно над опасностью.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256, № 27 (ч.1),ст.2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 50, ст. 5279; № 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554;  ст. 5557; № 50; ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30, № 18 (ч. 1), ст. 2141, № 29, ст. 3625, № 52 (ч. 1), ст. 6450; 2011, № 15, ст. 2020, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4577, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4596, № 45, ст. 6333, ст. 6335; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268.

) Зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2002 г., регистрационный № 3932.

) Зарегистрирован Минюстом России 31 июля 2002 г., регистрационный № 3643.

) Пункт 4 статьи 30 КВВТ.

) Пункт 5 статьи 30 КВВТ