|  |  | # УТВЕРЖДЕНЫ # приказом Минтранса России от______________ № ____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Александровск-Сахалинский

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Александровск-Сахалинский (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Александровск-Сахалинский (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правил плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в южной части залива Александровский западного побережья острова Сахалин.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2009 г. № 1979-р).

- Морской порт включает в себя рейд и ковш морского порта, предназначенный для стоянки судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота).

Сведения о Внутреннем ковше и рейде морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт имеет грузовой многосторонний постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Навигация в морском порту является сезонной, морской порт является замерзающим.

Капитан морского порта объявляет начало навигации в морском порту с окончанием ледохода и окончание навигации в морском порту с появлением ледостава.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту, (далее – ОВЧ) приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о якорной стоянке и о месте карантинной якорной стоянки морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт открыт для осуществления грузовых операций с генеральными грузами, в упакованном виде, навалочными, лесными, рудными концентратами.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в соответствии с Общими правилами по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и их выхода из морского порта осуществляется ежедневно с 08.00 до 20.00 по местному времени.

- Оформление судов на рейде морского порта осуществляется при силе ветра не более 10 метров в секунду и волнении моря не более 1 метра.

- Капитан буксирного судна, выполняющий буксировку несамоходных плавучих объектов, а также капитан буксируемого аварийного судна вместе с информацией о заходе судна в морской порт, предоставляемой в соответствии с Общими правилами, дополнительно сообщает следующее:

габаритные размеры буксируемого объекта, максимальные - длину, ширину и  осадку каравана;

наличие и величину крена и дифферента буксируемого объекта.

- С подходом к зоне действия каналов связи ОВЧ, но не позже, чем за один час до подхода к границам акватории морского порта, капитан судна обязан установить связь с капитаном морского порта и получить разрешение на заход в морской порт.

Суда, входящие в морской порт устанавливают связь с капитаном морского порта  и запрашивают подтверждение на вход на 14 и 16 каналах связи ОВЧ, позывной «Александровск-Сахалинский-Радио-5» за две мили до подхода к границе рейда морского порта.

- Оформление капитаном морского порта приходов в морской порт и выходов из морского порта судов портового флота не производится.

Разрешение на плавание таких судов на акватории морского порта и плавание за границами морского порта с возвращением в  морской порт выдается капитаном морского порта на срок не более 90 дней.  Срок действия указанного в настоящем абзаце разрешения не может превышать срок действия любого из судовых документов.

- Осмотр судна при оформлении судна на выход из морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и только в светлое время суток.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с настоящими Обязательными постановлениями, и размещается по адресу в сети Интернет: www.amp-sakhalin.ru.

- Плавание судов, не имеющих радиолокационной станции или имеющих неисправную. радиолокационную станцию, на акватории морского порта не допускается.

- Суда, входящие в ковш морского порта и выходящие из ковша морского порта, должны следовать с минимальной скоростью, достаточной для удержания судна на курсе.

- При высоте волны 1,5 метра и более входить в ковш морского порта и выходить из ковша морского порта не допускается.

- Разворот судна с упором форштевнем в причал не допускается.

- На акватории морского порта осуществляется одностороннее движение судов.

- Маломерным, спортивным парусным и прогулочным судам не допускается плавание на акватории морского порта.

- При входе в ковш морского порта и выходе из ковша морского порта допускается буксировка только одного плавучего объекта способом «за кормой».

Длина буксирной линии не должна превышать 25 метров.

- Судно, занятое буксировкой на акватории морского порта, несет сигналы, предписанные Правилом 27(c) Международных правил предупреждения столкновений судов в море (далее – МППСС-72)).

- Буксировка на акватории морского порта не допускается при высоте волны 1,5 метра и более.

- Буксировка судов в акватории морского порта, в ковш морского порта и из ковша морского порта, швартовка к причалам осуществляется с использованием буксиров, количество которых зависит от валовой вместимости судна, из расчета:

для судов валовой вместимостью до 150 – один буксир;

для судов валовой вместимостью 150 и более – два буксира суммарной мощностью не менее 300 киловатт.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- Зоной действия системы управления движением судов морского порта является акватория морского порта.

- Движение судов в акватории морского порта регулируется капитаном морского порта.

- Суда, входящие в морской порт устанавливают связь с капитаном морского порта на 14 канале связи ОВЧ, позывной «Александровск-Сахалинский-Радио-5».

- Разрешение на швартовку, перешвартовку, переход в акватории морского порта запрашивается у капитана морского порта на 14 канале связи ОВЧ, позывной «Александровск-Сахалинский-Радио-5».

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорной стоянке морского порта, сведения о которой приведены в приложении № 5, и у причалов.

- Подготовка причалов к швартовке и отшвартовке судов обеспечивается оператором причала.

О готовности причала к приему судна оператор причала сообщает капитану морского порта за 1 час до подхода судна к данному причалу.

- Швартовка судов к причалам морского порта допускается при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

- С получением штормового предупреждения выход судов из ковша морского порта не допускается.

С судов должны быть заведены дополнительные швартовы, капитаны обязаны принять все зависящие от них меры для  предупреждения повреждения причалов.

- До окончания навигации суда должны быть оформлены на длительную стоянку в морском порту в соответствии с Общими правилами.

  - Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- Перед началом и во время проведения операций с нефтесодержащими и сточными водами палубные шпигаты должны быть закрыты, под местами соединения шлангов и под воздушными трубками танков должны устанавливаться поддоны достаточной вместимости и должен осуществляться контроль за операциями, исключающий возможность загрязнения акватории морского порта.

- Суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся в акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота), стоящие в морском порту и морских терминалах, сдают нефтесодержащие и сточные воды в береговые емкости или в автомашину.

Сдача мусора и других вредных веществ производится на берегу в контейнеры, доставляемые по заявке судовладельца на причал.

- Сброс изолированного балласта в морском порту не допускается.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом становится на якорь для проведения противоэпидемиологических мероприятий в месте карантинной якорной стоянки № 5, сведения о котором приведены в приложении № 5 к настоящим обязательным постановлениям.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда на ходу, а также стоящие на якорной стоянке и у причалов морского порта, обязаны нести постоянную радиовахту на каналах связи 14 и 16 ОВЧ.

- Сведения о дополнительных средствах связи для обмена информацией, включая номера телефонов, доводятся до сведения мореплавателей капитаном морского порта.

IX.	Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Ковш морского порта принимает суда длиной до 40 метров, шириной до 7,5 метров, осадкой до 2 метров.

- Рейд морского порта принимает суда валовой вместимостью до 50000.

- Грузовые операции в морском порту производятся у причала № 3 и на рейде морского порта в соответствии с Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно).

- Погрузка судов в морском порту производится круглосуточно.

- Выполнение операций в морском порту с использованием портальных кранов, автокранов и судовых погрузочных механизмов допускается при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах в акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов в акватории и у причалов морского порта доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и по мере их изменения.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах связи ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах связи ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача навигационной и гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется ежедневно в 17.00 по местному времени на каналах связи 14 и 16 ОВЧ.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов морского порта, производится на  каналах связи 14 и 16 ОВЧ немедленно.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений предваряется оповещением на каналах связи 14 и 16 ОВЧ.

Суда подтверждают получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 7)

Сведения о Внутреннем ковше и рейде морского порта

Внутренний ковш морского порта ограничен линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 50º 53,84' северной широты и 142º 07,71' восточной долготы;

№ 2 50º 53,85' северной широты и 142º 07,69' восточной долготы;

№ 3 50º 53,87' северной широты и 142º 07,74' восточной долготы;

№ 4 50º 53,80' северной широты и 142º 07,81' восточной долготы;

№ 5 50º 53,78' северной широты и 142º 07,74' восточной долготы;

№ 6 50º 53,77' северной широты и 142º 07,72' восточной долготы;

№ 7 50º 53,82' северной широты и 142º 07,71' восточной долготы.

Рейд морского порта ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 50°53,65' северной широты и 142°07,54' восточной долготы;

№ 2 50°55,00' северной широты и 142°06,18' восточной долготы;

№ 3 50°55,51'  северной широты и 142°07,50' восточной долготы;

№ 4 50°53,82' северной широты и 142°08,12' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 11)

Сведения о каналах связи очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |
| Диспетчер морского порта | 2720 кГц | 2720 кГц | Александровск-Сахалинский-Радио-1 |
|  | 16 | 14 | Александровск-Сахалинский-Радио-2 |
| Инспекция государственного портового контроля | 16 | 14 | Александровск-Сахалинский-Радио-5 |
| Проходная порта | 9 | 9 | Водник-7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 12, 53)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Причалы | Расположение причала | Технические возможности причала |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метры) | глубина у причала (метры) |
| Причал № 1 (Западный мол) | Северо-западная стенка ковша | 125,3 | 1 |
| Причал № 2 (Восточная эстакада) | Северо-восточная стенка ковша | 149,6 | 1 |
| Причал № 3 | Юго-восточная стенка ковша | 86,4 | 2 |
| Причал № 4 (Южный мол) | Юго-западная стенка ковша | 80,75 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(пп. 13, 45)

Сведения о якорной стоянке и о месте карантинной якорной стоянки морского порта

Стоянка судов в акватории морского порта осуществляется в районе якорной стоянки морского порта, на якорных местах:

№ 1 50º 54,60' северной широты и 142º 06,75' восточной долготы;

№ 2 50º 54,68' северной широты и 142º 07,08' восточной долготы;

№ 3 50º 54,78' северной широты и 142º 07,60' восточной долготы;

№ 4 50º 54,92' северной широты и 142º 06,82' восточной долготы.

Место карантинной якорной стоянки судов № 5 расположено в точке с координатами:

№ 1 50º 54,97' северной широты и 142º 07,27' восточной долготы.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594; 2012, № 26, ст.3446.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335,  № 48,       ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4321.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 21.12.2009, № 51, ст. 6384.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII. - М., 1979 г., с. 435 - 461. Конвенция вступила в силу для СССР 15 июля 1977 г. Документ о присоединении СССР к Конвенции с оговорками сдан на хранение Генеральному секретарю Межправительственной морской консультативной организации 9 ноября 1973 г.

) Приказ Минтранса России от 29 апреля 2009 г. N 68 "Об утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно" (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2009 г., регистрационный № 14146).